- Elektr energiyasi boshqa energiya turlariga nisbatan keng qo‘llanilishining asosiy sababi nimada?
A) Uzoq masofalarga kam yo‘qotish bilan uzatiladi
B) Arzon ishlab chiqariladi
C) Saqlash oson
D) Faqat sanoatda qo‘llaniladi

- Elektronika fanining asosiy vazifasi nima?
A) Elektron asbob va qurilmalarni o‘rganish
B) Mexanik tizimlarni ishlab chiqish
C) Kimyoviy jarayonlarni o‘rganish
D) Biologik tizimlarni tadqiq qilish

- Elektronika tarixida triod lampasini kim ixtiro qilgan?
A) Li de Forest
B) Tomas Edison
C) Aleksandr Bell
D) Jorj Ohm

- Birinchi tranzistorni kimlar yaratgan?
A) Bardin, Bratteyn, Shokli
B) Faradey, Amper, Ersted
C) Edison, Bell, Kulon
D) Volt, Gilbert, Maksvell

- Integral mikrosxemalar qaysi yilda ixtiro qilingan?
A) 1958-yilda
B) 1948-yilda
C) 1965-yilda
D) 1972-yilda

- O‘zbekistonlik qaysi olim elektrotexnika sohasiga katta hissa qo‘shgan?
A) X. Fozilov
B) M. Faradey
C) Li de Forest
D) Bardin

- Elektronika fani qaysi sohalar bilan eng yaqin bog‘liq?
A) Fizika va informatika
B) Tarix va falsafa
C) Biologiya va kimyo
D) Geografiya va iqtisod

- Elektr energiyasi foydali ish koeffitsienti (FIK) jihatidan qanday energiya turi hisoblanadi?
A) Yuqori FIK ga ega
B) Past FIK ga ega
C) FIK ga ega emas
D) FIK tasodifiy o‘zgaradi

- Zamonaviy elektronika rivojlanishining asosiy yo‘nalishi nima?
A) Nanoelektronika
B) Mikrotexnika
C) Elektrostatika
D) Radiotexnika

- Mur qonuni qaysi jarayon bilan bog‘liq?
A) Integral sxemadagi elementlar sonining ikki baravar ortib borishi bilan
B) Tok kuchining ortishi bilan
C) Qarshilik kamayishi bilan
D) Magnit oqimining o‘zgarishi bilan

- Elektronika atamasi asosan qaysi jarayonni ifodalaydi?
A) Elektronlar harakati bilan bog‘liq jarayonlarni
B) Protonlar harakati bilan bog‘liq jarayonlarni
C) Neytronlar sonini hisoblashni
D) Atom yadrosi bo‘linishini

- Elektr energiyasining eng muhim afzalligi – bu:
A) Har xil energiya turlariga oson aylantiriladi
B) Ishlab chiqarish xarajati yuqori
C) Atrof-muhitga zararli
D) Saqlanishi qiyin

- Elektronika asosan qanday tizimlarda qo‘llaniladi?
A) Axborot uzatish va boshqaruv tizimlarida
B) Qurilish sohasida
C) Qishloq xo‘jaligida
D) Geologik tadqiqotlarda

- Elektronika fani rivojlanishining hozirgi bosqichi qanday nomlanadi?
A) Nanoelektronika davri
B) Lampalar davri
C) Rele davri
D) Mexanik davr

- Elektronika fanining amaliy ahamiyati nimada?
A) Zamonaviy texnika va aloqa tizimlarini yaratishda asosiy rol o‘ynaydi
B) Faqat nazariy ahamiyatga ega
C) Faqat laboratoriyalarda qo‘llaniladi
D) Texnikaga taalluqli emas

- Elektron sxema deganda nimani tushunamiz?

  - Elektron elementlarning elektr aloqa orqali bog‘langan tizimini

  - Faqat chizilgan grafik rasmni

  - Dasturiy ta’minotni

  - Kompyuter sxemalarini

- Elektron sxemalarning asosiy elementi qaysi?

  - Rezistor

  - G‘ilof

  - Kabel

  - Piksellar

- Sxemada tok oqimini cheklovchi element qaysi?

  - Rezistor

  - Kondensator

  - Diod

  - Tranzistor

- Kondensatorning asosiy vazifasi nimadan iborat?

  - Elektr zaryadini yig‘ish va saqlash

  - Tokni cheklash

  - Kuchlanishni oshirish

  - Sxemada tok kuchi va kuchlanishni kuchaytirish

- Induktivlik (g‘altak) qanday hodisaga asoslanadi?

  - Elektromagnit induksiya hodisasiga

  - Termoelektrik effektga

  - Fotoeffekt hodisasiga

  - Piezoeffekt hodisasiga

- Diodning asosiy vazifasi nimadan iborat?

  - Tokni faqat bitta yo‘nalishda o‘tkazish

  - Kuchlanishni oshirish

  - Signallarni kuchaytirish

  - Tokni kamaytirish

- Tranzistor qanday element hisoblanadi?

  - Kuchaytiruvchi va kalit vazifasini bajaruvchi element

  - yarimo’tkazgich

  - Passiv element

  - yuqori kuchlanishli

- Passiv elementlarga qaysilar kiradi?

  - Rezistor, kondensator, induktivlik

  - Diod, tranzistor

  - Mikrosxema, rele

  - Transformator, generator, metallar

- Om qonuni nimani ifodalaydi?

  - Kuchlanish, tok va qarshilik orasidagi bog‘liqlikni

  - Faqat tok yo‘nalishini

  - Kuchlanishning vaqtga bog‘liqligini

  - Zanjirning uzunligini va sig’imiga

- Parallel ulangan elementlarda kuchlanish qanday bo‘ladi?

  - Har bir elementda bir xil

  - barcha qarshilikning yig'indisi har xil bo'ladi

  - Faqat kuchlanish manbaida bir xil bo'ladi

  - barcha qarshilikning yig'indisiga teng bo'ladi

- Ketma-ket ulangan elementlarda tok kuchi qanday bo‘ladi?

  - Hamma elementlarda bir xil bo’ladi

  - Hamma elementlarda har xil bo‘ladi

  - Faqat manbada bir xil bo’ladi

  - Faqat qarshilikda bir xil bo’ladi

- Elektron sxemalarda kuchlanish manbai qanday vazifani bajaradi?

  - Tok kuchi uchun energiya manbai hisoblanadi

  - Kuchlanish uchun energiya manbai hisoblanadi

  - Qarshilik uchun energiya manbai hisoblanadi

  - Quvvat  uchun energiya manbai hisoblanadi

- Elektron sxema chizmasida yer (ground) belgisi nimani bildiradi?

  - Zanjirning umumiy nol nuqtasini

  - Kuchlanish manbaini nol nuqtasini

  - Signal kirishini nol nuqtasini

  - Tok chiqishini nol nuqtasini

- Zanjirda quvvat (P) qanday aniqlanadi?

  - P = U × I

  - P = U / I

  - P = I / R

  - P = R / U

- Elektron sxemalardagi asosiy tahlil usuli bu —

  - Kirxgoff qonunlariga asoslangan hisoblash

  - Om qonunlariga asoslangan hisoblash

  - Joul – Lens qonunlariga asoslangan hisoblash

  - Tok kuchi va kuchlanish qonunlariga asoslangan hisoblash

- Elektr sxemasining uchta va undan ortiq tarmog‘i birlashgan nuqtasi nima deb ataladi?

  - Tugun

  - Kontur

  - Tarmoq

  - Zanjir

- Zanjirning ikkita tuguni orasidagi qismi nima deyiladi?

  - Tarmoq

  - Kontur

  - Tugun

  - EYK

- Bir nechta tarmoqlardan tashkil topgan berk elektr zanjiri nima deyiladi?

  - Kontur

  - Tugun

  - O‘tkazgich

  - Tarmoq

- Elektr zanjiridagi toklarga oid tenglamalar soni noma’lum toklarga teng bo‘lishi uchun qanday qonundan foydalaniladi?

  - Kirxgof qonunlari

  - Om qonuni

  - Joul-Lents qonuni

  - Faraday qonuni

- Tugunga kiruvchi toklarning algebraik yig‘indisi chiqayotgan toklarga teng bo‘lishi qaysi qonun bilan ifodalanadi?

  - Kirxgofning birinchi qonuni

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni

  - Om qonuni

  - Joul-Lents qonuni

- Kontur bo‘ylab kuchlanishlar yig‘indisi EYKlarning yig‘indisiga teng bo‘lishi qaysi qonun bilan ifodalanadi?

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni

  - Kirxgofning birinchi qonuni

  - Om qonuni

  - Joule-Lents qonuni

- Elektr zanjiridagi tok kuchlanishga to‘g‘ri, qarshilikka teskari proporsional bo‘lishi qaysi qonunda aytiladi?

  - Om qonuni

  - Kirxgof qonuni

  - Joul-Lents qonuni

  - Nyuton qonuni

- Ketma-ket ulangan elementlarning ekvivalent qarshiligi qanday aniqlanadi?

  - R = R₁ + R₂ + R₃ + …

  - 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + …

  - R = (R₁·R₂)/(R₁ + R₂)

  - R = R₁ – R₂

- Parallel ulangan elementlarning ekvivalent qarshiligi qanday aniqlanadi?

  - 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + …

  - R = R₁ + R₂ + R₃

  - R = R₁ – R₂

  - R = R₁·R₂

- Elektr zanjirida quvvat manbasi yo‘q bo‘lsa, tok va kuchlanish o‘rtasidagi bog‘lanishni qaysi qonun ifodalaydi?

  - Om qonuni

  - Joul-Lents qonuni

  - Faraday qonuni

  - Kirxgof qonuni

- Joul-Lents qonuniga ko‘ra, o‘tkazgichda ajraladigan issiqlik miqdori qaysi kattaliklarga bog‘liq?

  - Tok kvadratiga, qarshilikka va vaqtga

  - Kuchlanishga, tokka va vaqtga

  - Tokka, qarshilikka, masofaga

  - Faqat kuchlanishga

- Tarmoqlangan zanjirlarni tahlil qilishda asosiy qo‘llaniladigan qonunlar qaysilar?

  - Kirxgof qonunlari

  - Om qonuni

  - Joul-Lents qonuni

  - Om va Joul qonunlari

- Kontur toklar usulida tahlil qilishda har bir mustaqil kontur bo‘yicha qanday tenglama tuziladi?

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni asosida

  - Kirxgofning birinchi qonuni asosida

  - Om qonuni asosida

  - Joul-Lents qonuni asosida

- Parallel ulangan zanjirda barcha elementlardagi kuchlanishlar qanday bo‘ladi?

  - Bir xil bo‘ladi

  - Turlicha bo‘ladi

  - EYK ga teng bo‘ladi

  - Nolga teng bo‘ladi

- Ketma-ket ulangan zanjirda barcha elementlardan o‘tadigan tok qanday bo‘ladi?

  - Bir xil bo‘ladi

  - Turlicha bo‘ladi

  - Nolga teng bo‘ladi

  - Faqat bitta elementda mavjud bo‘ladi

- Zanjirning, faqat bitta tok oqib o‘tadigan qismi qanday ataladi?

- Shaxobcha

- Kontur

- Tugun

- mustaqil kontur

- Elektr zanjirlarini tahlil qilishda Kirxgof qonunlari nimani aniqlash uchun qo‘llaniladi?

  - Noma’lum tok va kuchlanishlarni topish uchun

  - Zanjirning faqat quvvatini aniqlash uchun

  - Faqat qarshilikni hisoblash uchun

  - Zanjir uzunligini topish uchun

- Tugunlarda toklar muvozanatini ifodalovchi qonun qaysi?

  - Kirxgofning birinchi qonuni

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni

  - Om qonuni

  - Joul–Lents qonuni

- Kontur bo‘ylab kuchlanishlarning algebraik yig‘indisi EYKlar yig‘indisiga teng bo‘lishi qaysi qonun bilan ifodalanadi?

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni

  - Kirxgofning birinchi qonuni

  - Om qonuni

  - Faradey qonuni

- Kontur toklar usulida har bir kontur uchun qanday tenglama tuziladi?

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni asosida

  - Kirxgofning birinchi qonuni asosida

  - Om qonuni asosida

  - Joul–Lents qonuni asosida

- Kontur toklar usuli qanday zanjirlarga nisbatan qo‘llaniladi?

  - Tarmoqlangan zanjirlarga

  - Faqat ketma-ket ulangan zanjirlarga

  - Faqat parallel zanjirlarga

  - Tok manbasi bo‘lmagan zanjirlarga

- Tugunlar potentsiali usulida asosiy noma’lum kattalik nima hisoblanadi?

  - Tugunlarning potentsiali (kuchlanish)

  - Kontur toki

  - Tok manbasi

  - Ekvivalent qarshilik

- Tugunlar potentsiali usulida har bir tugun uchun qanday qonun asosida tenglama tuziladi?

  - Kirxgofning birinchi qonuni

  - Kirxgofning ikkinchi qonuni

  - Om qonuni

  - Joul–Lents qonuni

- Ekvivalent generator usulida elektr zanjiri qanday soddalashtiriladi?

  - Zanjir bir EYK va bitta qarshilikka almashtiriladi

  - Barcha elementlar ketma-ket ulanadi

  - Faqat tok manbasi olib tashlanadi

  - Qarshiliklar parallel ulanadi

- Ekvivalent generator usulida topiladigan ikkita asosiy kattalik qanday?

  - Ekvivalent EYK va ichki qarshilik

  - Faqat tok manbasi

  - Faqat kuchlanish

  - Faqat qarshilik

- Ekvivalent generator usuli qaysi qonunlarga asoslanadi?

  - Om va Kirxgof qonunlariga

  - Faqat Faradey qonuniga

  - Nyuton qonuniga

  - Joul–Lents qonuniga

- Tugunlar potentsiali usuli bilan tarmoqlangan zanjirni hisoblashda nechta tenglama tuziladi?

  - Tugunlar sonidan bittaga kam tenglama

  - Konturlar soniga teng tenglama

  - Tarmoqlar soniga teng tenglama

  - Har bir EYK uchun bittadan tenglama

- Kontur toklar usulida konturlar soni qanday aniqlanadi?

  - Tarmoqlar sonidan tugunlar sonini ayirib, 1 qo‘shish orqali

  - Tugunlar sonidan tarmoqlar sonini ayirib

  - Tarmoqlar soniga teng

  - EYKlar soniga teng

- Ekvivalent generator usuli yordamida yuklama qarshiligidagi tok qanday aniqlanadi?

  - Om qonuniga binoan I = E / (Rich + RYuk)

  - Tokni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash orqali

  - Faqat kuchlanish manbasi yordamida

  - Faqat Kirxgof qonunlari bilan

- Tugunlar potentsiali usulida barcha EYKlar qanday tarzda hisobga olinadi?

  - U larning ta’siri kuchlanish manbalari orqali kiritiladi

  - U lar butunlay hisobdan chiqariladi

  - Faqat manfiy ishorasi olinadi

  - Faqat bitta EYK qoldiriladi

- Elektr zanjirini tahlil qilishda kontur toklar va tugunlar potentsiali usullarining maqsadi nimadan iborat?

  - Noma’lum tok va kuchlanishlarni hisoblashni soddalashtirish

  - Faqat kuchlanish manbalarini aniqlash

  - Qarshiliklarni o‘lchash

  - Elektr zanjirini mexanik tizimga aylantirish

- Sinusoidal tokning maksimal qiymati nima deb ataladi?

  - Amplituda

  - O‘rtacha qiymat

  - Ta’sir etuvchi qiymat

  - Quvvat

- Sinusoidal tokning bir soniyada nechta tebranish hosil qilishi qanday kattalik bilan o‘lchanadi?

  - Chastota

  - Amplituda

  - Faza burchagi

  - Davr

- Bir to‘liq tebranish uchun zarur vaqt qanday ataladi?

  - Davr

  - Faza

  - Amplituda

  - Chastota

- R–zanjirda tok va kuchlanish orasidagi fazaviy farq qanday?

  - Nolga teng

  - 90°

  - 45°

  - 180°

- L–zanjirda tok kuchlanishdan qanday kechikadi?

  - 90° kechikadi

  - 90° oldinlashadi

  - Nol fazada bo‘ladi

  - Qarama-qarshi fazada bo‘ladi

- C–zanjirda tok kuchlanishdan qanday o‘zgaradi?

  - 90° oldinlashadi

  - 90° kechikadi

  - Nol fazada bo‘ladi

  - fotoelement

- To‘liq quvvatning birligi qanday?

  - VA (volt-amper)

  - Vatt

  - Var

  - Joul

- Aktiv quvvatning birligi qanday?

  - Vatt (W)

  - Var

  - VA

  - Joul

- Reaktiv quvvatning birligi qanday?

  - Var

  - Vatt

  - VA

  - Joul

- Sinusoidal tokning amplituda qiymati bu —
A) Tokning eng katta qiymati
B) Tokning o‘rtacha qiymati
C) Tokning o‘zgarish tezligi
D) Tokning chastotasi

- Aktiv qarshilikli (R) zanjirdagi tok va kuchlanish orasidagi faza farqi:

  - 0°

  - 45°

  - 90°

  - 180°

- Sinusoidal kattalikning maksimal qiymati nima deb ataladi?
A) Amplituda
B) O‘rtacha qiymat
C) Effektiv qiymat
D) Faza

- Sinusoidal kattalik davriyligi qaysi kattalik bilan belgilanadi?
A) T – davr
B) I – tok kuchi
C) ω – burchak tezlik
D) φ – faza

- Sinusoidal signalning chastotasi qanday topiladi?
A) f = 1/T
B) f = T
C) f = ωT
D) f = ω²T

- Burchak tezlikning o‘lchov birligi nima?
A) rad/s
B) Hz
C) s
D) m/s

- Effektiv tok qiymati qanday aniqlanadi?
A) I = Iₘ / √2
B) I = Iₘ × √2
C) I = Iₘ / 2
D) I = 2Iₘ

- Garmonik tok deb qanday tokka aytiladi?
A) Vaqt bo‘yicha sinusoidal qonun bilan o‘zgaradigan tokka
B) Doimiy qiymatga ega tokka
C) Impulsli tokka
D) To‘g‘rilangan tokka

- Induktivlikni reaktiv qarshiligi qanday topiladi?
A) X_L = ωL
B) X_L = L/ω
C) X_L = 1/(ωL)
D) X_L = ω/C

- Sig‘imni reaktiv qarshiligi qanday aniqlanadi?
A) X_C = 1/(ωC)
B) X_C = ωC
C) X_C = C/ω
D) X_C = ω/C²

- Rezonans holati qachon yuz beradi?
A) X_L = X_C bo‘lganda
B) R = 0 bo‘lganda
C) ω = 0 bo‘lganda
D) C = L bo‘lganda

- O‘tkazuvchanlikning o‘lchov birligini ko‘rsating.

  - Simens

  - Om

  - Amper

  - Volt

- Quvvat koeffitsienti qanday ifodalanadi?
A) cosφ
B) sinφ
C) tanφ
D) φ

- Aktiv quvvatning formulasi qanday?
A) P = U × I × cosφ
B) P = U × I × sinφ
C) P = I²R × sinφ
D) P = U × I

- Reaktiv quvvatning o‘lchov birligi qanday?
A) VAr
B) W
C) J
D) A

- Elektr zanjirning chastota xususiyati deganda nimani tushunamiz?
A) Zanjir parametrlari chastotaga bog‘liqligini
B) Zanjirning haroratga bog‘liqligini
C) Tok kuchining vaqtga bog‘liqligini
D) Kuchlanishning o‘lchovini

- Yarimo‘tkazgichlar qanday moddalarga kiradi?

  - Elektr o‘tkazuvchanligi o‘tkazgich va dielektrik oralig‘ida bo‘lgan moddalar

  - Faqat issiqlikni yaxshi o‘tkazadigan moddalar

  - Elektr toki o‘tmaydigan moddalar

  - Faqat metall moddalardan iborat moddalar

- Yarimo‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligi nimaga bog‘liq?

  - Harorat, nurlanish va aralashmalarga

  - Faqat haroratga

  - Faqat mexanik bosimga

  - Faqat magnit maydoniga

- Yarimo‘tkazgichlarning solishtirma elektr o‘tkazuvchanligi qayerda joylashgan?

  - O‘tkazgich va dielektriklar oralig‘ida

  - Faqat o‘tkazgichlarnikidan katta

  - Dielektriklarnikidan kichik

  - Faqat vakuumga teng

- Qattiq jism zonalar nazariyasi nimani o‘rganadi?

  - Elektronlarning energiya holatlarini moddalarda

  - Moddaning magnit xossalarini

  - Atom yadrosining tuzilishini

  - Optik to‘lqinlarning yoyilishini

- Yarimo‘tkazgichlarda energiya zonalari orasidagi tarmoq qanday ataladi?

  - Ta’qiqlangan zona (band gap)

  - O‘tkazuvchanlik zonasi

  - Valent zona

  - Energiyaviy teshik

- Toza yarimo‘tkazgich qanday nomlanadi?

  - O‘z-o‘zidan (ichki) yarimo‘tkazgich

  - Aralashmali yarimo‘tkazgich

  - Donor yarimo‘tkazgich

  - Akseptor yarimo‘tkazgich

- Elektr o‘tkazuvchanlikni hosil qiluvchi asosiy zaryad tashuvchilar nimalar hisoblanadi?

  - Elektronlar va kovaklar

  - Protonlar

  - Neytronlar

  - Ionlar

- Donor aralashmali yarimo‘tkazgich qanday turga kiradi?

  - n-turdagi yarimo‘tkazgich

  - p-turdagi yarimo‘tkazgich

  - Aralash turdagi

  - Dielektrik turdagi

- Akseptor aralashmali yarimo‘tkazgichda asosiy tashuvchilar nimalar hisoblanadi?

  - Kovaklar

  - Elektronlar

  - Protonlar

  - Neytronlar

- Yarimo‘tkazgichlarda elektr o‘tkazuvchanlikning asosiy sababi nima?

  - Erkin elektronlar va kovaklarning harakati

  - Faqat atom tebranishlari

  - Proton oqimi

  - Neytron harakati

- Harorat ortishi bilan yarimo‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligi qanday o‘zgaradi?

  - Ortadi

  - Kamayadi

  - O‘zgarmaydi

  - Nolga teng bo‘ladi

- O‘tkazgich va yarimo‘tkazgichlarni taqqoslaganda, farq nimada?

  - Yarimo‘tkazgichlarda o‘tkazuvchanlik harorat bilan ortadi, o‘tkazgichlarda esa kamayadi

  - Ikkalasi ham harorat ortishi bilan kamayadi

  - Ikkalasi ham haroratga bog‘liq emas

  - Ikkalasi ham bir xil yo‘nalishda o‘zgaradi

- Generatsiya jarayoni nimani bildiradi?

  - Erkin elektron va kovaklarning hosil bo‘lishini

  - Zaryad tashuvchilarning yo‘qolishini

  - Tokning kamayishini

  - O‘tkazuvchanlikning yo‘qolishini

- Rekombinatsiya jarayoni nimani anglatadi?

  - Elektron va kovaklarning birikib yo‘qolishini

  - Elektronlarning ko‘payishini

  - Faqat issiqlikning ortishini

  - Haroratning pasayishini

- Nomuvozanat zaryad tashuvchilar qachon hosil bo‘ladi?

  - Yorug‘lik yoki tashqi ta’sir natijasida

  - Faqat sovutish natijasida

  - Harorat nol bo‘lganda

  - Modda vakuumda bo‘lganda

- p–n o‘tish nima?

  - p-turdagi va n-turdagi yarimo‘tkazgichlarning tutashgan sohasi

  - Faqat metall va yarimo‘tkazgich chegarasi

  - Dielektrik va o‘tkazgich orasidagi qatlam

  - Faqat teskari ulanma zanjir

- n - turdagi yarimo‘tkazgichda asosiy  zaryad  tashuvchilar ...

  - elektronlar

  - kovaklar

  - musbat ionlar

  - manfiy ionlar

- n - turdagi yarimo‘tkazgichda qaysi  zaryad  tashuvchilar  tok xosil qiladi?

  - elektronlar

  - kovaklar

  - musbat ionlar

  - manfiy ionlar

- p–n o‘tishda to‘g‘ri ulanma deganda nima tushuniladi?

  - p-soha musbat, n-soha manfiy qutbga ulangan holat

  - p-soha manfiy, n-soha musbat qutbga ulangan holat

  - Har ikkala soha manfiy ulanma

  - Har ikkala soha musbat ulanma

- Teskari ulanma deganda nima tushuniladi?

  - p-soha manfiy, n-soha musbat qutbga ulangan holat

  - p-soha musbat, n-soha manfiy qutbga ulangan holat

  - Har ikkala soha neytral holatda

  - Har ikkala soha manfiy qutbda

- To‘g‘ri ulanishda p–n o‘tishdagi potensial to‘siq nima qiladi?

  - Kichrayadi

  - Kattalashadi

  - O‘zgarmaydi

  - Nolga tenglashadi

- Teskari ulanishda p–n o‘tishdagi potensial to‘siq qanday o‘zgaradi?

  - Ortadi

  - Kamayadi

  - Nolga tenglashadi

  - Butunlay yo‘qoladi

- Muvozanat holatdagi p–n o‘tishda elektronlar va kovaklar oqimi qanday bo’ladi?

  - Bir-birini kompensatsiya qiladi

  - Faqat elektronlar oqadi

  - Faqat kovaklar oqadi

  - Hech qanday oqim yo‘q

- p–n o‘tishning volt-amper xarakteristikasi qanday bo‘ladi?

  - To‘g‘ri yo‘nalishda tok tez ortadi, teskari yo‘nalishda juda kichik

  - Har ikki yo‘nalishda bir xil

  - Faqat teskari yo‘nalishda tok ortadi

  - Faqat musbat kuchlanishda tok yo‘q

- p–n o‘tishning teskari yo‘nalishidagi kichik tok nima deb ataladi?

  - Teskari tok

  - To‘g‘ri tok

  - Asosiy tok

  - Nomuvozanat tok

- Teskari kuchlanish ortganda p–n o‘tishda nima yuz beradi?

  - Teshilish

  - Tok kamayadi

  - Potensial to‘siq yo‘qoladi

  - Kuchlanish nolga tushadi

- Stabilitron teshilishi qaysi holatda yuz beradi?

  - Kichik teskari kuchlanishda, yuqori legirlash sohalarda

  - Juda katta teskari kuchlanishda

  - Faqat to‘g‘ri ulanma paytida

  - O‘ta past haroratda

- Ko’chkili teshilishi qanday sodir bo‘ladi?

  - Katta teskari kuchlanishda zarrachalar to‘qnashib yangi zaryadlar hosil qiladi

  - Kichik kuchlanishda teshilish sodir bo‘ladi

  - Faqat issiqlik oqibatida

  - Yorug‘lik ta’sirida

- p–n o‘tishning asosiy elektr parametrlari qaysilar?

  - To‘siq kuchlanishi, teskari tok, teshilish kuchlanishi

  - Faqat to‘siq kuchlanishi

  - Faqat tok kuchi

  - Faqat harorat

- Metall–yarimo‘tkazgich o‘tishi qanday ataladi?

  - Shottki o‘tishi

  - Omik kontakt

  - Dielektrik o‘tishi

  - Deformatsiya zonasi

- Omik kontakt nima uchun kerak?

  - Tokni erkin o‘tkazish uchun

  - p–n o‘tish hosil qilish uchun

  - Tokni to‘sish uchun

  - Teshilish kuchini oshirish uchun

- n-turdagi  yarimo‘tkazgich bu ...

  - donorli yarimo‘tkazgich

  - xususiy yarimo‘tkazgich

  - akseptorli yarimo‘tkazgich

  - donor kirishmalar konsentratsiyasi akseptor kirishmalar konsentratsiyasiga teng yarimo‘tkazgich

- Metall–yarimo‘tkazgich o‘tishning afzalligi nimada?

  - Tezkor javob va kichik teskari oqimda ishlash imkoniyati

  - Faqat katta sig‘imga ega bo‘lishida

  - Haroratga sezuvchanlikda

  - Faqat katta kuchlanishda ishlashida

- Yarimo‘tkazgichli diod nima?

  - Bitta p–n o‘tishga ega bo‘lgan yarimo‘tkazgich asbob

  - Ikkita  p–n o‘tishga ega bo‘lgan asbob

  - Faqat metall kontaktli qurilma

  - Faqat teskari yo‘nalishda tok o‘tkazuvchi element

- Diodning asosiy vazifasi nima?

  - Tokni bir yo‘nalishda o‘tkazish

  - Tokni kuchaytirish

  - Tok kuchi energiyasini saqlash

  - Kuchlanishni uzatmaslik

- To‘g‘irlovchi diodlar qanday maqsadda ishlatiladi?

  - O‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka aylantirish uchun

  - Tok kuchini kuchaytirish uchun

  - Signalni modulyatsiya qilish uchun

  - Kuchlanishni kuchaytirish uchun

- Diodning volt–amper xarakteristikasi (VAX) qanday xususiyatga ega?

  - To‘g‘ri yo‘nalishda tok tez ortadi, teskari yo‘nalishda esa juda kichik bo‘ladi

  - Har ikki yo‘nalishda bir xil tok oqadi

  - To‘g‘ri yo‘nalishda tok asta sekin ortadi, teskari yo‘nalishda esa juda tez ortadi

  - Teskari tok to‘g‘ridan kattaroq bo‘ladi

- Harorat ortganda diodning teskari toki qanday o‘zgaradi?

  - Ortadi

  - Kamayadi

  - O‘zgarmaydi

  - Nolga teng bo‘ladi

- Diodning asosiy parametrlari qaysilar?

  - Teskari tok, teshilish kuchlanishi, to‘siq kuchlanishi

  - Faqat tok kuchi

  - Faqat sig‘im

  - Faqat harorat

- Stabilitron nima?

  - Kuchlanishni barqarorlashtiruvchi diod turi

  - Signal kuchaytiruvchi diod

  - Tok kuchini kuchaytiruvchi diod

  - Tezkor kuchlanishni ko‘chirish diodi

- Stabilitron qanday yo‘nalishda ishlaydi?

  - Teskari yo‘nalishda teshilish rejimida

  - To‘g‘ri yo‘nalishda

  - Ikkala yo‘nalishda bir xil

  - O‘chirilgan holatda

- Varikap nima?

  - Sig‘imi kuchlanishga bog‘liq bo‘lgan diod

  - Kuchaytiruvchi diod

  - Nurlanuvchi diod

  - Tok cheklovchi diod

- Shottki barerli diodning xususiyati nimada?

  - Tezkor ishlash va kichik to‘siq kuchlanishiga ega

  - Juda katta sig‘imga ega

  - Faqat issiqlikka sezuvchan

  - Haroratdan mustaqil ishlaydi

- Tunnel diod qanday xususiyatga ega?

  - Manfiy differensial qarshilikka ega bo‘ladi

  - Faqat musbat qarshilikka ega

  - To‘siq kuchlanishi nolga teng

  - Faqat to‘g‘ri yo‘nalishda ishlaydi

- Fotodiod nima uchun ishlatiladi?

  - Yorug‘lik ta’sirida elektr toki hosil qilish uchun

  - Signalni kuchaytirish uchun

  - Issiqlikni o‘lchash uchun

  - Kuchlanishni teshish uchun

- Nurlanuvchi diod (LED) qanday ishlaydi?

  - Elektr energiyasini yorug‘lik energiyasiga aylantiradi

  - Yorug‘likni elektr energiyasiga aylantiradi

  - Signalni modulyatsiya qiladi

  - Kuchlanishni kamaytiradi

- Optron deganda nima tushuniladi?

  - Yorug‘lik orqali bog‘langan kirish va chiqish zanjiriga ega optoelektron qurilma

  - To‘liq elektr aloqa o‘tkazuvchi asbob

  - Magnit maydon orqali bog‘lanadigan qurilma

  - Mexanik signal o‘tkazuvchi element

- Diodlarning ishlashida asosiy element nima hisoblanadi?

  - p–n o‘tish

  - Metall kontakt

  - Dielektrik qatlam

  - Kondensator

- Bipolyar tranzistor qanday asbob?

  - Uchta yarimo‘tkazgich sohadan iborat bo‘lgan p–n–p yoki n–p–n tuzilmali asbob

  - Faqat bitta p–n o‘tishga ega asbob

  - Metall o‘tkazgichdan yasalgan qurilma

  - Faqat diod vazifasini bajaruvchi element

- Bipolyar tranzistorda nechta p–n o‘tish mavjud?

  - Ikki

  - Bitta

  - Uchta

  - To‘rtta

- n–p–n tranzistorda asosiy zaryad tashuvchilar nima hisoblanadi?

  - Elektronlar

  - Kovaklar

  - Protonlar

  - Neytronlar

- p–n–p tranzistorda asosiy zaryad tashuvchilar kimlar?

  - Kovaklar

  - Elektronlar

  - Protonlar

  - Ionlar

- Tranzistorning uchta elektrodining nomlari qanday?

  - Emitent, baza, kollektor

  - Anod, katod, zatvor

  - Katod, anod, stok

  - Istok, stok, zatvor

- Bipolyar tranzistor qanday ishlaydi?

  - Kichik bazaviy tok yordamida katta kollektor tokining boshqarilishi orqali

  - Kuchlanishni to‘g‘irlash orqali

  - Faqat yorug‘lik ta’sirida

  - Magnit maydon yordamida

- Tranzistorning asosiy ish rejimlari qaysilar?

  - aktiv(normal),invers(teskari),to'yinish,berk,injeksion-vaoltaik

  - faqat teshilish,berk

  - faqat teskari,aktiv

  - faqat injeksion-voltaik,teshilish

- Bipolyar  tranzistorning asosiy  ulanish sxemalariga quyidagilardan  qaysi biri kirmaydi:

  - umumiy zatvor

  - umumiy emitter

  - umumiy kollektor

  - umumiy baza

- Aktiv rejimda tranzistor qanday ulanadi?

  - Bazа–emitter o‘tishi to‘g‘ri, baza–kollektor o‘tishi teskari yo‘nalishda ulanadi

  - Har ikkala o‘tish to‘g‘ri ulanadi

  - Har ikkala o‘tish teskari ulanadi

  - Har ikkalasi ham ulanmaydi

- Berk rejimida tranzistor qanday holatda bo‘ladi?

  - Tok o‘tmaydi (tranzistor yopiq)

  - Katta tok o‘tadi

  - To‘yinish holatida

  - Kuchaytirish holatida

- Umumiy emitter ulanish  (UE) sxemasida  chiqish xarakteristikasi  – bu:

  - Baza  tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor emitter kuchlanishiga bog‘liqligidir.

  - Baza  tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, baza  emitter kuchlanishiga bog‘liqligidir.

  - Baza  tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga bog‘liqligidir.

  - Emitter tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga bog‘liqligidir.

- To‘yinish rejimida tranzistorning har ikki o‘tishi qanday ulanadi?

  - To‘g‘ri yo‘nalishda

  - Teskari yo‘nalishda

  - Faqat bittasi to‘g‘ri

  - Faqat bittasi teskari

- Tranzistorning asosiy ulanish sxemalari qaysilar?

  - Umumiy baza, umumiy emitter, umumiy kollektor

  - Umumiy anod, umumiy katod, umumiy panjarа

  - Parallel ulanish

  - Faqat umumiy emitter

- Umumiy emitter sxemasi asosan nima uchun ishlatiladi?

  - Signalni kuchaytirish maqsadida

  - Kuchlanishni to‘g‘irlash uchun

  - Chastota o‘lchash uchun

  - Tokni to’g’irlash uchun

- Tranzistorning asosiy parametrlaridan biri bo‘lgan h21E nimani bildiradi?

  - Tok kuchaytirish koeffitsienti

  - Kuchlanishni kuchaytirish darajasi

  - Qarshilikni kuchaytirish koeffitsienti

  - Quvvatni kuchaytirish koeffitsient

- Bipolyar tranzistorlar asosan qaysi maqsadlarda qo‘llaniladi?

  - Kuchaytirish va kalit maqsadida ulash jarayonlarida

  - Faqat tok kuchlanishni to‘g‘irlashda

  - Quvvatni to‘g‘irlashda

  - Chastotani to‘g‘irlashda

- Tranzistorning statik xarakteristikasi nimani ifodalaydi?

  - Tok va kuchlanish orasidagi bog‘lanishni

  - Qarshilik va sig‘im orasidagi bog‘lanishni

  - Harorat va chastota o‘zgarishi orasidagi bog‘lanishni

  - Elektr  maydon va harorat orasidagi bog‘lanishni

- Bipolyar  tranzistorning qaysi  ish rejimida (EO‘)  emitter o‘tish  teskari, kollektor o‘tish to‘g‘ri siljitilgan (yo‘naltirilgan) bo‘ladi?

  - invers

  - aktiv

  - to‘yinish

  - berk

- Umumiy emitter ulanish  (UE) sxemasida  kirish xarakteristikasi  – bu:

  - kollektor emitter kuchlanishining  o‘zgarmas miqdorida, baza tokini, baza emitter kuchlanishiga bog‘liqligidir.

  - baza  tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, baza  emitter kuchlanishiga bog‘liqligidir

  - baza  emitter kuchlanishining  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga bog‘liqligidir.

  - emitter tokini  o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga bog‘liqligidir.

- Bipolyar tranzistorning qaysi  ish rejimi  avariya holatiga  olib keladi?

  - teshilish rejimi

  - aktiv rejimi

  - berk rejimi

  - to‘yinish  rejimi

- Bipolyar  tranzistorning aktiv ish  rejimida (KO‘) kollektor p-n o‘tish  ... potensial  to‘siq hosil qiladi:

  - faqat  asosiy zaryad tashuvchilar uchun

  - faqat noasosiy zaryad tashuvchilar uchun

  - barcha  zaryad  tashuvchilar uchun

  - barcha zaryadlar  uchun

- Maydoniy tranzistorlarda tok oqimini boshqaruvchi asosiy element nima?

  - Elektr maydoni

  - Magnit maydoni

  - Harorat

  - Yorug‘lik

- Unipolyar tranzistorlarda tok tashuvchilar turi qanday?

  - Bitta turdagi zaryad tashuvchilar

  - Ikkita turdagi zaryad tashuvchilar

  - Ionlar

  - Protonlar

- Maydoniy tranzistorning asosiy turlari nechta?

  - Uch xil

  - Ikki xil

  - To‘rt xil

  - Besh xil

- MDYa tranzistor so‘zining kengaytmasi qanday?

  - Metall – dielektrik – yarimo‘tkazgich

  - Metall – dielektrik – metall

  - Metall – yarimo‘tkazgich – o‘tkazgich

  - Magnit – dielektrik – yarimo‘tkazgich

- Kanali induksiyalangan MDYa tranzistorda kanal qanday hosil bo‘ladi?

  - Boshqaruv elektrodiga kuchlanish berilganda

  - Doimiy quvvat ta'sirida hosil bo‘ladi

  - Faqat elektr toki ta’sirida hosil bo‘ladi

  - Faqat elektr energiya ta’sirida hosil bo‘ladi

- Kanali qurilgan MDYa tranzistorda kanal holati qanday bo’ladi?

  - Dastlabdan texnologik usul yordamida hosil bo’ladi

  - Boshqaruv kuchlanishidan hosil bo‘ladi

  - Boshqaruv elektr tokidan hosil bo‘ladi

  - O‘zgaruvchan kuchlanish va elektr tokidan hosil bo‘ladi

- Maydoniy tranzistorning uchta elektrod nomi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni tanlang.

  - Istok (I), stok (S), zatvor (Z),

  - Kollektor, baza, emitter

  - Anod, katod, zatvor

  - Istok, baza, kollektor

- Maydoniy tranzistorlarda kirish qarshiligi qanday bo‘ladi?

  - Juda katta

  - Juda kichik

  - O‘rtacha

  - Nolga teng

- MDYa tranzistorlarning asosiy afzalligi nimada?

  - Kirish qarshiligi katta bo‘lishi

  - Ishonchliligi past

  - Quvvat sarfi katta

  - ishlash tezligida

- Maydoniy tranzistorlarning haroratga bog‘liqligi qanday?

  - Harorat oshganda o‘tkazuvchanlik ortadi

  - Harorat oshganda o‘tkazuvchanlik kamayadi

  - Haroratga bog‘liq emas

  - Harorat bilan chiziqli bog‘liq

- MDYa tranzistorlarning ishlash prinsipi nimalarga asoslangan?

  - Elektr maydoni orqali kanal o‘tkazuvchanligini boshqarish

  - Tokni mexanik usulda boshqarish

  - Haroratni o‘zgartirish

  - kuchlanishni o’zgartirishga

- MDYa tranzistorlarning ishlash rejimlari nechta asosiy turga bo‘linadi?

  - Uchta

  - Ikkita

  - To‘rtta

  - Bitta

- Maydoniy tranzistorlar qaysi qurilmalarda keng qo‘llaniladi?

  - Kuchaytirgichlar, generatorlar, kalit sxemalarida

  - Faqat lampali qurilmalarda

  - Faqat mexanik qurilmalarda

  - Faqat optik asboblardagina

- MTlarning boshqa tranzistorlardan asosiy farqi nimada?

  - Tokni elektr maydoni yordamida boshqaradi

  - Tokni baza oqimi bilan boshqaradi

  - Tokni harorat bilan boshqaradi

  - Tokni mexanik usulda boshqaradi

- Maydoniy tranzistorlarda teskari kuchlanish berilganda p–n o‘tish qanday holatda bo‘ladi?

  - Berkadi (izolyatsiya holatiga o‘tadi)

  - Zatvor ochiladi

  - Tok ortadi

  - Rekombinatsiya kuchayadi

- Maydoniy tranzistorning afzalliklaridan biri nima?

  - Kichik quvvat sarfi

  - Katta tok kuchi

  - Murakkab tuzilma

  - Past chastotali ishlash

- MTlarning volt-amper xarakteristikasi qanday shaklga ega?

  - To‘yinish zonasidan keyin deyarli gorizontal

  - To‘g‘ri chiziqli

  - Parabolik

  - Eksponenta shaklida

- Integral mikrosxemalar (IMS) deganda nima tushuniladi?

  - Bir nechta elektron elementlar bitta kristall asosida joylashgan qurilma

  - Alohida elementlardan yig‘ilgan sxema

  - Faqat bitta tranzistorli qurilma

  - Mexanik elementlar majmuasi

- Integral mikrosxemalar birinchi marta qachon yaratilgan?

  - 1958–yilda

  - 1945 yilda

  - 1969 yilda

  - 1985 yilda

- IMSni tayyorlashda asosiy material sifatida qaysi modda ishlatiladi?

  - Kremniy (Si)

  - Germaniy (Ge)

  - Alyuminiy (Al)

  - Galiy (Ga)

- Integral mikrosxemalarda aktiv elementlar qaysilar?

  - Tranzistorlar va diodlar

  - Rezistorlar va kondensatorlar

  - Simlar va qarshiliklar

  - reley, o’tkazgichlar,induktivlik

- Integral mikrosxemalar passiv elementlari to'g'ri keltirilgan qurilmalarni toping?

  - Rezistor, kondensator, induktivlik

  - Tranzistor, diod, stabilitron

  - o'tkazgichlar,releylar,qarshiliklar

  - yorug'lik diodlari,optronlar,qarshiliklar

- IMSning asosiy afzalligi nimada?

  - Kichik o‘lcham va ishonchlilik, kam elektr energiya quvvat

  - Katta hajm va yuqori narx,ishlash samaradorligi yuqori

  - O'lchami har xil, ishlash samaradorligi yuqori, elektr energiya quvvat yuqoriligi

  - Energiya sarfi katta,ishlash samaradorligi yuqori

- Planar texnologiya deganda nima tushuniladi?

  - Elementlarni sirt qatlamida hosil qilish texnologiyasi

  - Hajmli elementlardan yig‘ish usuli

  - Mexanik kesish orqali tayyorlash

  - Korpusli sxemalar yig‘ish

- Epitaksial texnologiyaning mohiyati nimada?

  - Yangi yarimo‘tkazgich qatlamini silliq sirtga o‘stirish

  - Sxemani yelim bilan biriktirish

  - Metall qatlamlarni qizdirish

  - Izolyatorni qoplash

- Integral mikrosxemalarning turlaridan biri qaysi?

  - Analog IMS

  - Mexanik IMS

  - Elektromagnit IMS

  - Akustik IMS

- IMSlar joylashish zichligiga qarab qanday bo‘linadi?

  - Kichik, o‘rta, katta va juda katta integral mikrosxemalar

  - Past, o‘rta va yuqori chastotali

  - Kichik, o‘rta, yuqori kuchlanishli

  - Haroratga bog‘liq bo‘lmagan

- IMSlarda MDYa-tranzistorlar qanday rol o‘ynaydi?

  - Asosiy boshqaruvchi elementlar sifatida

  - Faqat passiv elementlar sifatida

  - Faqat kuchaytiruvchi sifatida

  - Aloqa simlari sifatida

- MDYa-tranzistorlar asosidagi IMSlarning asosiy afzalligi nimada?

  - Kam quvvat sarfi va yuqori zichlik

  - Yuqori tok kuchi

  - Katta quvvat sarfi

  - Yuqori kuchlanish

- IMSlarning asosiy parametrlari qaysilar?

  - Quvvat sarfi, tezkorlik, ishonchlilik

  - Yuqori quvvat, katta kuchlanish va tok kuchi

  - Katta qarshilik, yuqori tok kuchi

  - Kichik quvvat, yuqori kuchlanish

- IMSlarning tuzilishida nechta asosiy qatlam mavjud?

  - Uchta: yarimo‘tkazgich, izolyator, metall qatlam

  - Ikki: metall va izolyator

  - To‘rtta: metall, plastmassa, havo, kristall

  - Bitta: kremniy kristall

- Integral mikrosxemalar qaysi sohalarda keng qo‘llaniladi?

  - barcha sohada

  - tibbiyot,avtomobilsozlik,ishlab chiqarish

  - avtomatika,kosmonavtika,qurilish

  - Kompyuterlar,aloqa tizimlari,

- Analog IMSlar deganda nima tushuniladi?

  - Uzluksiz (analog) signallarni qayta ishlaydigan integral mikrosxemalar

  - Diskret (raqamli) signallarni qayta ishlaydigan mikrosxemalar

  - Faqat kuchaytiruvchi qurilmalar

  - Signalni uzatuvchi kabellar

- Analog IMSlar asosan qaysi sxemalarni o‘z ichiga oladi?

  - Kuchaytirgich, generator, filtr va stabilizator sxemalari

  - Faqat raqamli hisoblagichlar

  - Xotira mikrosxemalari

  - Datchiklar majmuasi

- Analog IMSlarda teskari aloqa (TA) nima vazifani bajaradi?

  - Kuchaytirgichning barqarorligini oshiradi

  - Quvvatni kuchaytiradi

  - Kuchlanishni kuchaytiradi

  - Tok kuchini kuchaytiradi

- Teskari aloqa qaysi yo‘nalishda amalga oshiriladi?

  - Chiqishdan kirish tomonga

  - Kirishdan chiqish tomonga

  - Kuchlanish ortgan tomonda

  - Tok kuchi ortgan tomonda

- Teskari aloqa effektli kuchaytirgichlarning asosiy afzalligi nima?

  - Barqarorlik va aniqlik yuqori bo‘lishi

  - Kuchaytirish darajasi past bo‘lishi

  - Shovqin ortishi

  - Tok sarfi ko‘payishi

- Analog IMSlarda ishlatiladigan asosiy elementlar qaysilar?

  - Tranzistor, rezistor, kondensator

  - Diod, rele, mexanik tugma

  - Termistor, lampalar

  - Induktor, transformator, batareya

- Barqaror tok generatori (BTG) nima uchun qo‘llaniladi?

  - Doimiy tokni stabil ushlab turish uchun

  - O‘zgaruvchan tokni kuchaytirish uchun

  - Teskari aloqani uzish uchun

  - Signal chastotasini o‘zgartirish uchun

- BTG sxemasining asosiy elementi nima?

  - Tranzistor

  - Diod

  - Termistor

  - Rele

- Sodda barqaror tok generatori qanday prinsipda ishlaydi?

  - Tranzistor orqali tokni avtomatik barqarorlashtirish

  - Kuchlanishni qo‘lda boshqarish

  - Signalni faqat kuchaytirish

  - Elektron nurlanish asosida

- Analog IMSlarda teskari aloqa kiritilishi kuchaytirgichning qaysi parametrini yaxshilaydi?

  - Chiziqliligi

  - Quvvat sarfini

  - Issiqlik chiqishini

  - Rezonans chastotasini

- Teskari aloqa qaysi turda bo‘lishi mumkin?

  - Musbat va manfiy

  - Statik va dinamik

  - Yuqori va past

  - Doimiy va o‘zgaruvchan

- Musbat teskari aloqa natijasida nima yuz beradi?

  - Kuchaytirish koeffitsienti ortadi

  - Kuchaytirish kamayadi

  - Barqarorlik oshadi

  - Shovqin kamayadi

- Manfiy teskari aloqa natijasida nima yuz beradi?

  - Barqarorlik oshadi, chiziqlilik yaxshilanadi

  - Kuchaytirish ortadi

  - Tok tebranishi kuchayadi

  - Qarshilik kamayadi

- Barqaror tok generatori (BTG) odatda qaysi qurilmalarda ishlatiladi?

  - Kuchaytirgich va stabilizator sxemalarida

  - Yorug‘lik sensorlarida

  - Magnit tarmoqlarda

  - Sovutish tizimlarida

- Analog IMSlarning asosiy qo‘llanilish sohalaridan biri qaysi?

  - Audio va video kuchaytirgichlar

  - Raqamli hisoblagichlar

  - Faqat stabilizatorlar

  - Mexanik o‘lchov qurilmalari

- Tarkibiy tranzistor deganda nima tushuniladi?

  - Bir nechta tranzistorlarning elektr jihatdan ulanib, yagona kuchaytiruvchi element sifatida ishlashi

  - Bitta tranzistorli kuchaytirgich

  - Diod va tranzistor birlashmasi

  - Kondensatorli sxema

- Darlington juftligi nima?

  - Ikkita tranzistor ketma-ket ulanib, kuchaytirish koeffitsientini oshiruvchi juftlik

  - Parallel ulangan tranzistorlar guruhi

  - Teskari ulangan diodlar tizimi

  - Transformatorli kuchaytirgich

- Darlington juftligining asosiy afzalligi nima?

  - Katta tok kuchaytirish koeffitsienti (β eff juda katta)

  - Harorat barqarorligi past

  - Chiqish qarshiligi katta

  - Ishonchliligi past

- Darlington juftligida chiqish toki qanday hosil bo‘ladi?

  - Ikkala tranzistor kollektorlaridagi tok yig‘indisi orqali

  - Faqat birinchi tranzistor kollektoridan

  - Faqat ikkinchi tranzistor bazasidan

  - Emitter qarshiligi orqali

- Shiklai juftligi Darlington juftligidan nimasi bilan farq qiladi?

  - Shiklai juftligida chiqish kuchlanish pasayishi kichikroq

  - Shiklai juftligida tok kuchaytirish kichikroq

  - Haroratga bog‘liqligi yuqori

  - Ishonchliligi pastroq

- Darlington juftligining umumiy kuchaytirish koeffitsienti qanday aniqlanadi?

  - β eff = β₁ × β₂ + β₁ + β₂

  - β eff = β₁ + β₂

  - β eff = β₁ / β₂

  - β eff = β₁ – β₂

- Darlington juftligining kamchiligi nima?

  - Kirish kuchlanishining oshib ketishi (E≈1.2 V)

  - Kichik kuchaytirish

  - Chiqish tokining beqarorligi

  - Juda katta harorat sezuvchanlik

- Uilson tok kuzgusi qanday maqsadda ishlatiladi?

  - Barqaror tokni hosil qilish va nusxalash uchun

  - Kuchlanishni oshirish uchun

  - Chastotani o‘zgartirish uchun

  - Signalni teskari fazada uzatish uchun

- Uilson tok kuzgusi nechta tranzistordan tashkil topgan?

  - Uchta

  - Ikkita

  - To‘rtta

  - Bitta

- Uilson tok kuzgusi sxemasi qaysi xususiyatga ega?

  - Yuqori chiqish qarshiligi va yaxshi barqarorlik

  - Past kirish qarshiligi

  - Kam kuchaytirish

  - Katta kuch sarfi

- Tok kuzgusi sxemasini asosiy vazifasi nima?

  - Kirish tokini nusxalash

  - Kuchlanishni kuchaytirish

  - Chastotani kamaytirish

  - Qarshilikni oshirish

- Uilson tok kuzgusi oddiy tok kuzgusiga nisbatan qanday afzallikka ega?

  - Haroratga kam bog‘liqlik va yuqori aniqlik

  - Murakkab tuzilma

  - Katta chiqish tok tebranishi

  - Katta energiya yo‘qotish

- Uilson tok kuzgusida teskari aloqa qanday rol o‘ynaydi?

  - Tokni barqarorlashtiradi

  - Kuchaytirishni kamaytiradi

  - Chastotani oshiradi

  - Shovqinni kuchaytiradi

- Darlington juftligi asosan qayerda qo‘llaniladi?

  - Yuqori tokli kuchaytirgichlarda va kalit sxemalarida

  - Faqat signal generatorlarida

  - Faqat raqamli mikrosxemalarda

  - Termal datchiklarda

- Uilson tok kuzgusi sxemasining kamchiligi nimada?

  - Murakkablik darajasi yuqoriroq

  - Harorat sezuvchanligi ortiqcha

  - Tokni kamaytiradi

  - Chiqish qarshiligi past

- Differensial kuchaytirgich (DK) deganda nima tushuniladi?

  - Ikki kirish signali orasidagi farqni kuchaytiruvchi qurilma

  - Faqat bitta signalni kuchaytiruvchi qurilma

  - Signal chastotasini kamaytiruvchi qurilma

  - Signal fazasini o‘zgartiruvchi qurilma

- DKning asosiy vazifasi nima?

  - Faqat signalni farqini kuchaytirish

  - Ikkala kirishni alohida kuchaytirish

  - Teskari signalni kamaytirish

  - Doimiy tokni uzatish

- Differensial kuchaytirgichda nechta kirish mavjud?

  - Ikkita

  - Bitta

  - Uchta

  - To‘rtta

- DKda chiqish signali nimaga bog‘liq?

  - Kirish signallari farqiga

  - Haroratga

  - Kuchlanish manbaiga

  - Fazaviy siljishga

- Simmetrik DK deganda nima tushuniladi?

  - Ikkala kirish va tranzistorlar bir xil sharoitda ishlaydigan DK

  - Faqat bitta tranzistorli DK

  - Bir tomonlama kuchaytiruvchi DK

  - Nosimmetrik manbali DK

- Nosimmetrik DKda chiqish signali qayerdan olinadi?

  - Faqat bitta tranzistor kollektoridan

  - Ikkala tranzistordan bir vaqtning o‘zida

  - Emitterdan

  - Bazadan

- DKda umumiy emitterli manba nima uchun ishlatiladi?

  - Ikkala tranzistor emitterlarini bog‘lash va umumiy nuqta sifatida ishlatish uchun

  - Tokni kamaytirish uchun

  - Faqat manbani uzish uchun

  - Kuchlanishni o‘lchash uchun

- DKning asosiy afzalligi nimada?

  - Tashqi shovqinlarga kam sezuvchanlik

  - Katta kirish qarshiligi

  - Murakkablik darajasi yuqori

  - Quvvat sarfi katta

- DKda barqaror tok manbasi qanday rol o‘ynaydi?

  - Tranzistorlarning ish nuqtasini barqaror ushlab turadi

  - Kuchlanishni oshiradi

  - Signal chastotasini o‘zgartiradi

  - Kirish signalini kuchaytiradi

- DKning chiqish differensial rejimida ishlashi nimani anglatadi?

  - Faqat signallar farqi kuchaytiriladi

  - Umumiy signal kuchaytiriladi

  - Faqat musbat kirish ishlaydi

  - Faqat manfiy kirish ishlaydi

- DKning asosiy ishlash prinsipi qaysi turdagi tranzistorlarga asoslanadi?

  - Bipolyar yoki maydoniy tranzistorlarga

  - Faqat diodlarga

  - Rele va kontaktlarga

  - Termistorlarga

- DKning kirish signallari orasidagi o‘xshash qismini nima deyiladi?

  - Umumiy rejim signali

  - Farq signali

  - Teskari signal

  - Sinxron signal

- DKlar asosan qayerda qo‘llaniladi?

  - Operatsion kuchaytirgichlarda, analog IMSlarda

  - Faol filtr sxemalarida

  - Elektr motor boshqaruvlarida

  - Signal uzatish kabellarida

- DKda chiqish signali qayerdan olinadi?

  - Ikkala kollektor orasidan

  - Faqat bitta kollektordan

  - Emitterdan

  - Bazadan

- Simmetrik DKning asosiy ustunligi nimada?

  - Shovqinga turg‘unligi yuqori

  - Kirish qarshiligi past

  - Kuchaytirish nisbatan past

  - Haroratga bog‘liq

- DKda ishlatiladigan tranzistorlar odatda qanday bo‘ladi?

  - Bir xil parametrli juft tranzistorlar

  - Turli tipdagi tranzistorlar

  - Har xil yarimo‘tkazgichlardan

  - Qarama-qarshi yo‘nalishdagi

- Operatsion kuchaytirgich (OK) nima uchun mo‘ljallangan?

  - Analog signallarni kuchaytirish uchun

  - Raqamli signallarni kodlash uchun

  - Energiya tejash uchun

  - Faqat teskari aloqa o‘rnatish uchun

- Operatsion kuchaytirgichning kirish qismi qanday turdagi kirishlarga ega?

  - Differensial kirishlarga

  - Bitta kirishga

  - Parallel kirishlarga

  - Seriyali kirishlarga

- Operatsion kuchaytirgichning chiqish signali nimaga bog‘liq?

  - Kirish signallarining farqiga

  - Kirish signallarining yig‘indisiga

  - Manba kuchlanishiga

  - Yuklama qarshiligiga

- Ideal operatsion kuchaytirgichda kirish qarshiligi qanday bo‘ladi?

  - Juda katta (cheksiz)

  - Juda kichik

  - O‘rta qiymatda

  - Noldan kichik

- Ideal operatsion kuchaytirgichda chiqish qarshiligi qanday bo‘ladi?

  - Juda kichik (nolga teng)

  - Juda katta

  - O‘rta qiymatda

  - Cheksiz

- Operatsion kuchaytirgichning teskari aloqa vazifasi nima?

  - Kuchaytirgichni barqaror ishlashini ta’minlash

  - Chiqish signalini kuchaytirish

  - Shovqinni oshirish

  - Tokni kamaytirish

- Operatsion kuchaytirgichning asosiy parametrlari nimalar?

  - Kuchaytirish koeffitsienti, kirish va chiqish qarshiliklari

  - Quvvat manbasi kuchlanishi

  - Teskari aloqa qarshiligi

  - Yuklama toki

- Operatsion kuchaytirgichning differensial kirishlari qanday belgilanadi?

  - (+) va (–) belgilar bilan

  - (A) va (B) belgilar bilan

  - (1) va (2) raqamlar bilan

  - (I) va (O) belgilar bilan

- Operatsion kuchaytirgichning chiqish signal fazasi teskari kirish bilan qanday bog‘liq?

  - Fazasi teskari bo‘ladi

  - Fazasi bir xil bo‘ladi

  - 90° siljigan bo‘ladi

  - Fazasi yo‘q

- Operatsion kuchaytirgichning asosiy turlari nimalardan iborat?

  - Analog va raqamli

  - Faol va passiv

  - Seriyali va parallel

  - Rezistorli va kondensatorli

- Operatsion kuchaytirgichga teskari aloqa ulanganida, u qanday ishlaydi?

  - Chiziqli rejimda

  - To‘yinganlik rejimida

  - Impuls rejimida

  - Nolinchi rejimda

- Operatsion kuchaytirgichni qanday manbalar bilan ta’minlash mumkin?

  - Ijobiy va manfiy kuchlanish manbalari bilan

  - Faqat ijobiy manba bilan

  - Faqat manfiy manba bilan

  - Tok manbasi bilan

- Operatsion kuchaytirgichning chiqish kuchlanishi chegarasi nima bilan belgilanadi?

  - Quvvat manbasi kuchlanishi bilan

  - Yuklama qarshiligi bilan

  - Signal chastotasi bilan

  - Fazaviy siljish bilan

- Operatsion kuchaytirgichlarning eng ko‘p qo‘llaniladigan sxemalari qaysilar?

  - Teskari va to‘g‘ri kuchaytiruvchi sxemalar

  - Impulsli sxemalar

  - Darlington juftligi

  - Fotodiod sxemasi

- Operatsion kuchaytirgichdagi “+” belgili kirish qanday kirish hisoblanadi?

  - Teskari bo‘lmagan (invers bo‘lmagan) kirish

  - Teskari kirish

  - Umumiy kirish

  - Chiqish kirishi

- Operatsion kuchaytirgichdagi “–” belgili kirish qanday kirish hisoblanadi?

  - Teskari kirish

  - Teskari bo‘lmagan kirish

  - Chiqish kirish

  - Umumiy kirish

- Ideal operatsion kuchaytirgich uchun kuchaytirish koeffitsienti qanday bo‘ladi?

  - Cheksiz katta

  - Nol

  - Juda kichik

  - 1 ga teng

- Ideal OK kirish qarshiligi qanday bo‘ladi?

  - Cheksiz katta

  - Juda kichik

  - Nol

  - O‘rtacha qiymatda

- Ideal OK chiqish qarshiligi qanday bo‘ladi?

  - Nolga teng

  - Juda katta

  - O‘rta qiymatda

  - Cheksiz katta

- Operatsion kuchaytirgichning asosiy parametrlaridan biri bu –

  - Kuchaytirish koeffitsienti

  - Chastota diapazoni

  - Faza siljishi

  - Quvvat sarfi

- Mantiqiy element (ME) nima?

  - Mantiqiy amallarni bajaruvchi elektron qurilma

  - Faqat signallarni kuchaytiruvchi qurilma

  - Faqat analog signallarni uzatuvchi qurilma

  - Signal chastotasini o‘lchovchi qurilma

- Mantiqiy elementlar asosan qanday signallar bilan ishlaydi?

  - Ikkilik (0 va 1) signallar

  - Analog signallar

  - O‘zgaruvchan tok signallari

  - Raqamli va analog aralash signallar

- Mantiqiy elementlarning asosiy turlari qaysilar?

  - VA, YOKI, EMAS

  - PLUS, MINUS, NOL

  - KO‘PAYTIRISH, BO‘LISH, AYIRISH

  - SIG‘IM, INDUKTIVLIK, QARSHILIK

- “VA” (AND) mantiqiy elementi qachon 1 qiymat beradi?

  - Barcha kirishlar 1 bo‘lganda

  - Bitta kirish 1 bo‘lganda

  - Barcha kirishlar 0 bo‘lganda

  - Har xil qiymatlarda

- “YOKI” (OR) elementi qachon 1 qiymat beradi?

  - Hech bo‘lmaganda bitta kirish 1 bo‘lganda

  - Faqat barcha kirishlar 1 bo‘lganda

  - Faqat barcha kirishlar 0 bo‘lganda

  - Har doim kirishlari 0 bo‘lganda

- “EMAS” (NOT) mantiqiy elementi nima vazifani bajaradi?

  - Kirish signalini teskari qiladi

  - Kirish signalini kuchaytiradi

  - Kirish signalini to‘xtatadi

  - Kirish signalini yig‘adi

- Mantiqiy elementlarning chiqish qiymatlari qanday o‘lchov birligida ifodalanadi?

  - Ikkilik raqamlar (0 va 1) ko‘rinishida

  - Volt va amperlarda

  - Gertsda

  - Faradlarda

- “0” va “1” qiymatlar mantiqiy tizimda nimalarni anglatadi?

  - Past va yuqori kuchlanish darajalari

  - Signal chastotasi

  - Harorat o‘zgarishi

  - Signal fazasi

- MEning amplituda uzatish xarakteristikasi nimani ko‘rsatadi?

  - Kirish va chiqish signallarining kuchlanish bog‘liqligini

  - Signal chastotasini

  - Quvvat sarfini

  - Chastota o‘tish diapazonini

- Mantiqiy elementlarda kirish va chiqish signalining o‘zgarish tezligi qanday ataladi?

  - O‘tish tezligi

  - Barqarorlik darajasi

  - Ishlash kuchi

  - Faza siljishi

- MEning asosiy parametrlari qaysilar?

  - Kirish va chiqish kuchlanishi, kechikish va o‘tish tezligi

  - Signal chastotasi va fazasi

  - Sig‘im va induktivlik

  - Qizish darajasi

- Mantiqiy “VA-EMAS” (NAND) elementi qanday amalni bajaradi?

  - “VA” amalining inkorini

  - “YOKI” amalining inkorini

  - “EMAS” amalining takrorini

  - “YOKI-EMAS” amalining inkorini

- Mantiqiy “YOKI-EMAS” (NOR) elementi qanday amalni bajaradi?

  - “YOKI” amalining inkorini

  - “VA” amalining inkorini

  - “EMAS” amalining takrorini

  - “XOR” amalining inkorini

- “Eksklyuziv YOKI” (XOR) elementi qachon 1 qiymat beradi?

  - Kirishlar qiymatlari har xil bo‘lganda

  - Har ikkala kirish 1 bo‘lganda

  - Har ikkala kirish 0 bo‘lganda

  - Barcha kirishlar 1 bo‘lganda

- Mantiqiy elementlar asosida qanday qurilmalar yaratiladi?

  - Raqamli hisoblash mashinalari

  - Transformatorlar

  - Analog kuchaytirgichlar

  - Quvvat manbalari

- Elektron kalitning asosiy vazifasi nima?

  - Elektr signallarni uzish yoki to‘sish

  - Kuchaytirish

  - Filtrlash

  - Fazani o‘zgartirish

- Bipolyar tranzistorli elektron kalitda tranzistorning qaysi holati “ochiq kalit” deb ataladi?

  - To‘yinganlik holati

  - Kesishish holati

  - Aktiv holati

  - Teskari ulanish holati

- Bipolyar tranzistorning asosiy boshqaruvchi toki qaysi elektrod orqali beriladi?

  - Baza

  - Kollektor

  - Emitter

  - barcha elektrod orqali

- Elektron kalitlarda “yopiq kalit” holati qaysi rejimga to‘g‘ri keladi?

  - Kesishish holati

  - To‘yinganlik holati

  - Aktiv holati

  - Chiziqli holati

- Bipolyar tranzistorli kalitda kirish signalining kichik o‘zgarishlari natijasida chiqish signali qanday bo‘ladi?

  - To‘liq uziladi yoki o‘tadi

  - Silliq o‘zgaradi

  - Fazasi o‘zgaradi

  - Faqat amplitudasi o‘zgaradi

- Elektron kalitning asosiy afzalligi nimada?

  - Yuqori tezkorlik va ishonchlilik

  - Katta quvvat sarfi

  - Murakkab tuzilma

  - Haroratga bog‘liqlik

- Maydoniy tranzistorli kalitda boshqaruv signali qaysi elektrodga beriladi?

  - Zatvor

  - Stok

  - Istok

  - Baza

- Maydoniy tranzistor qanday boshqariladi?

  - Kuchlanish bilan

  - Tok bilan

  - Harorat bilan

  - Magnit maydoni bilan

- Elektron kalitlarda chiqish signali qanday ko‘rinishda bo‘ladi?

  - Ikkilik (0 yoki 1) ko‘rinishda

  - Doimiy o‘zgaruvchi

  - Analog shaklda

  - Fazasi siljigan ko‘rinishda

- Bipolyar tranzistorli kalitning to‘yinganlik holatida kollektordagi kuchlanish qanday bo‘ladi?

  - Juda kichik qiymatga ega

  - Juda katta bo‘ladi

  - O‘zgarmaydi

  - Nolga teng

- Maydoniy tranzistorning uzatish xarakteristikasi nimani ko‘rsatadi?

  - Zatvor kuchlanishi bilan stok toki orasidagi bog‘lanishni

  - Kollektor toki bilan baza toki orasidagi bog‘lanishni

  - Chiqish signalining fazasini

  - Harorat bilan o‘zgarishini

- Elektron kalitlarning ishlash prinsipi qaysi hodisaga asoslanadi?

  - Tranzistorning ikki holatli ishlashiga (ochiq/yopiq)

  - Kondensator zaryadlanishiga

  - Rezonans hodisasiga

  - Magnit induksiyaga

- Maydoniy tranzistorli kalitlarning asosiy afzalligi nima?

  - Kichik boshqaruv quvvati va yuqori kirish qarshiligi

  - Katta kuchlanish talabi

  - Sekin ishlash tezligi

  - Yuqori issiqlik chiqishi

- Elektron kalitlarda “ochiq kalit” holatida chiqish toki qanday bo‘ladi?

  - Maksimal bo‘ladi

  - Nolga teng

  - O‘rtacha bo‘ladi

  - Pulsatsiyali bo‘ladi

- Bipolyar tranzistor asosida qurilgan kalit sxemalarda odatda qanday ulangan bo‘ladi?

  - Umumiy emitter sxemasida

  - Umumiy baza sxemasida

  - Umumiy kollektor sxemasida

  - Umumiy manba sxemasida

- TTM qisqartmasi qanday ma’noni bildiradi?

  - Tranzistor-tranzistorli mantiq

  - Tok-tranzistorli mantiq

  - Teskari-tranzistorli mantiq

  - Tizimli-tranzistorli mantiq

- Tranzistor-tranzistorli mantiq (TTM) sxemalarida mantiqiy amal bajaruvchi elementlar asosan nimadan tashkil topadi?

  - Tranzistorlardan

  - Rezistorlardan

  - Diodlardan

  - Kondensatorlardan

- TTM sxemasida kirish signali qanday boshqaruv elementi orqali chiqishga ta’sir qiladi?

  - Baza orqali boshqariladigan tranzistor

  - Kondensator

  - Transformator

  - Diod

- Sodda invertorli TTM elementining asosiy funksiyasi nima?

  - Kirish signalini mantiqan teskari qilish (NOT)

  - Ikkita signalni taqqoslash

  - Signalni kuchaytirish

  - Signalni integrallash

- Murakkab invertorli TTM sxemasi nimasi bilan oddiy invertordan farq qiladi?

  - Bir nechta tranzistorlar va qo‘shimcha qarshiliklar mavjudligi bilan

  - Kam elementlardan tashkil topganligi bilan

  - Faqat bitta kirishga ega bo‘lishi bilan

  - Signalni pasaytirishi bilan

- TTM sxemalarida tranzistorlar qanday rejimda ishlaydi?

  - To‘yinganlik va kesilish holatlari oralig‘ida

  - Faqat aktiv holatda

  - Faqat kesilish holatida

  - Faqat to‘yinganlik holatida

- Shottki barerli TTM sxemasida Shottki diodining vazifasi nima?

  - Tranzistorning to‘yinganlikka kirishiga yo‘l qo‘ymaslik

  - Signalni kuchaytirish

  - Kuchlanishni oshirish

  - Signalni teskari fazaga o‘tkazish

- Shottki tranzistorli TTM elementlari qanday afzallikka ega?

  - Ishlash tezligi yuqori bo‘ladi

  - Quvvat sarfi ko‘p bo‘ladi

  - Ishonchliligi past bo‘ladi

  - Haroratga juda sezgir bo‘ladi

- Oddiy TTM invertorining asosiy chiqish holatlari qanday qiymatlarga ega?

  - “0” va “1” (ikkilik holatlar)

  - 0 dan 5 V gacha uzluksiz

  - Analog qiymatlar

  - Fazaviy o‘zgarishlar

- Murakkab invertorli TTM elementlarida nechta tranzistor parallel ulanadi?

  - Ikki yoki undan ortiq

  - Faqat bitta

  - Uchta diod bilan

  - To‘rtta rezistor bilan

- Shottki barerli tranzistorlarda kollektor-baza o‘tish joyiga nima ulanadi?

  - Shottki diodi

  - Rezistor

  - Kondensator

  - Induktiv g‘altak

- TTM elementlarida chiqish signali qanday hosil bo‘ladi?

  - Tranzistorlarning ochilish yoki yopilish holatiga qarab

  - Diodlarning teskari qarshiligiga qarab

  - Kondensator zaryadiga qarab

  - Induktiv reaksiya orqali

- Shottki TTM elementlari odatiy TTM sxemalariga nisbatan qanday ishlaydi?

  - Tezroq

  - Sekinroq

  - Kuchliroq

  - Haroratsiz

- TTM sxemalarining asosiy kamchiligi nimada?

  - Quvvat sarfi nisbatan yuqori

  - Ishlash tezligi past

  - Boshqarish kuchlanishi katta

  - Kirish qarshiligi past