Kompyuter tarmoqlari — Savollar va variantlar

1. ﻿ TCP/IP protokollari steki nechta sathdan iborat?

A) 4

B) 3

C) 5

D) 7

2. TCP/IP protokollari stekining birnchi sathi sathi qanday nomlanadi?

A) tarmoq interfeyslari sathi

B) transport sathi

C) tarmoq sathi

D) amaliy sath

3. TCP/IP protokollari stekining ikkinchi sathi sathi qanday nomlanadi?

A) tarmoq interfeyslari sathi

B) transport sathi

C) tarmoq sathi

D) amaliy sath

4. TCP/IP protokollari stekining uchinchi sathi sathi qanday nomlanadi?

A) tarmoq interfeyslari sathi

B) transport sathi

C) tarmoq sathi

D) amaliy sath

5. TCP/IP protokollari stekining to’rtinchi sathi sathi qanday nomlanadi?

A) tarmoq interfeyslari sathi

B) transport sathi

C) tarmoq sathi

D) amaliy sath

6. IPv4 manzillari nechta sinfdan iborat?

A) 5 ta

B) 6 ta

C) 4 ta

D) 7 ta

7. A sinf IP manzillari bloki to’g’ri ko’rsatilgan javobni tanlang?

A) Dastlabki bit 0 ga teng: 1.0.0.0 dan 127.255.255.255 gacha

B) Dastlabki bit 10 ga teng: 1.0.0.0 dan 127.255.255.255 gacha

C) Dastlabki bit 0 ga teng: 1.0.0.0 dan 128.0.0.0 gacha

D) Dastlabki bit 10 ga teng: 1.255.255.255 dan 127.255.255.255 gacha

8. B sinf IP manzillari bloki to’g’ri ko’rsatilgan javobni tanlang?

A) Dastlabki bit 10 ga teng: 128.0.0.0 dan 191.255.255.255 gacha

B) Dastlabki bit 10 ga teng: 128.0.0.0 dan 192.0.0.0 gacha

C) Dastlabki bit 110 ga teng: 127.255.255.255 dan 192.0.0.0 gacha

D) Dastlabki bit 10 ga teng: 1.255.255.255 dan 127.255.255.255 gacha

9. C sinf IP manzillari bloki to’g’ri ko’rsatilgan javobni tanlang?

A) Dastlabki bit 110 ga teng: 192.0.0.0 dan 223.255.255.255 gacha

B) Dastlabki bit 110 ga teng: 192.0.0.0 dan 243.255.255.255 gacha

C) Dastlabki bit 110 ga teng: 191.255.255.255 dan 243.0.0.0 gacha

D) Dastlabki bit 10 ga teng: 192.0.0.0 dan 223.255.255.255 gacha

10. A sinfga tegishli tarmoqlarda manzillar sonini qancha?

A) 2^8

B) 2^16

C) 2^24

D) 2^4

11. B sinfga tegishli tarmoqlarda manzillar sonini qancha?

A) 2^8

B) 2^16

C) 2^24

D) 2^4

12. C sinfga tegishli tarmoqlarda manzillar sonini qancha?

A) 2^8

B) 2^16

C) 2^24

D) 2^4

13. IP manzillar sinflaridan foydalanib 192.9.7.5 manzilini tarmoq va xost raqamlariga ajrating?

A) tarmoq raqami 192.9.7.0; xost raqami 0.0.0.5

B) tarmoq raqami 192.9.0.0; xost raqami 0.0.7.5

C) tarmoq raqami 192.9.6.0; xost raqami 0.0.1.5

D) tarmoq raqami 192.0.0.0; xost raqami 0.9.6.5

14. IP manzillar sinflaridan foydalanib 62.76.9.17 manzilini tarmoq va xost raqamlariga ajrating?

A) tarmoq raqami 62.0.0.0; xost raqami 0.76.9.17

B) tarmoq raqami 62.76.0.0; xost raqami 0.0.9.12

C) tarmoq raqami 62.76.9.0; xost raqami 0.0.0.12

D) tarmoq raqami 62.76.1.1; xost raqami 0.0.8.16

15. A sinfga tegishli manzillar uchun niqob qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) 255.0.0.0

B) 255.255.255.0

C) 255.255.0.0

D) 255.255.255.255

16. B infga tegishli manzillar uchun niqob qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) 255.0.0.0

B) 255.255.255.0

C) 255.255.0.0

D) 255.255.255.128

17. C sinfga tegishli manzillar uchun niqob qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) 255.0.0.0

B) 255.255.255.0

C) 255.255.0.0

D) 255.255.255.192

18. 215.17.125.177 manzil va 255.255.255.240 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 215.17.125.176; xost raqami 0.0.0.1

B) tarmoq raqami 215.17.125.0; xost raqami 0.0.0.177

C) tarmoq raqami 215.17.125.170; xost raqami 0.0.0.7

D) tarmoq raqami 215.17.125.162; xost raqami 0.0.0.15

19. 67.38.173.245 manzil va 255.255.240.0 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 67.38.160.0; xost raqami 0.0.13.245

B) tarmoq raqami 67.38.173.0; xost raqami 0.0.0.245

C) tarmoq raqami 67.38.158.245; xost raqami 0.0.15.245

D) tarmoq raqami 67.38.170.245; xost raqami 0.0.3.245

20. 192.168.74.126 manzil va 255.255.255.192 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 192.168.74.64; xost raqami 0.0.0.62

B) tarmoq raqami 192.168.74.0; xost raqami 0.0.0.126

C) tarmoq raqami 192.168.74.120; xost raqami 0.0.0.6

D) tarmoq raqami 192.168.74.63; xost raqami 0.0.0.63

21. 192.168.74.130 manzil va 255.255.255.192 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 192.168.74.128; xost raqami 0.0.0.4

B) tarmoq raqami 192.168.74.64; xost raqami 0.0.0.66

C) tarmoq raqami 192.168.74.120; xost raqami 0.0.0.10

D) tarmoq raqami 192.168.74.63; xost raqami 0.0.0.67

22. 192.168.74.215 manzil va 255.255.255.192 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 192.168.74.192; xost raqami 0.0.0.23

B) tarmoq raqami 192.168.74.64; xost raqami 0.0.0.151

C) tarmoq raqami 192.168.74.120; xost raqami 0.0.0.95

D) tarmoq raqami 192.168.74.128; xost raqami 0.0.0.87

23. 192.168.74.167 manzil va 255.255.255.192 niqob uchun tarmoq va xost raqamlarini hisoblang?

A) tarmoq raqami 192.168.74.128; xost raqami 0.0.0.39

B) tarmoq raqami 192.168.74.64; xost raqami 0.0.0.103

C) tarmoq raqami 192.168.74.120; xost raqami 0.0.0.47

D) tarmoq raqami 192.168.74.63; xost raqami 0.0.0.104

24. Nuqtalar o’rniga mos keluvchi so’zni toping. Oxirgi tugunlarni tranizt tugunlar tarmog’i orqali ulash … deb ataladi?

A) kommutatsiya

B) inkapsulyatsiya

C) multiplekslash

D) marshrutlash

25. Kompyuter tizimlarida abonentlarni kommutatsiyalashning nechta xili qo’llaniladi?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 1

26. Kompyuter tizimlarida kompyuterlarni adreslash qanday amalga oshirilishi mumkin?

A) uchta har-xil adreslash chizmalari asosida

B) ikkita har-xil adreslash chizmalari asosida

C) faqat simvolli adreslash chizmasi asosida

D) apparat adreslash chizmasi asosida

27. Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan?

A) global kompyuter tarmoqlari

B) lokal kompyuter tarmoqlari

C) kampuslar tarmog’i

D) korporativ tarmoqlar

28. Kompyuter tizimlarida ikkilik sonlarni kodlashning qaysi xillari qo’llaniladi?

A) potentsialli va impulsli

B) bir qutbga ega potentsialli

C) faqat impulsli

D) ko’p qutbga ega potentsialli

29. Kompyuterning ketma-ket porti orqali uzatilayotgan axborotni sinxronlash qanday amalga oshiriladi?

A) «Start» va «Stop» signallari yordamida

B) paritet razryadi yordamida

C) takt impulslari yordamida

D) apparat sathida

30. Operatsion tizimning qaysi funktsiyasi redirektor funktsiyalariga tegishli bo’ladi?

A) so’rovni anglash va uzoqdagi kompyuterga yo’naltirish

B) tashqi qurilmalarga ulanishni boshqarish

C) displeyga axborotlarni chiqarib berishni tashkil qilish

D) uzilishlarni boshqarish

31. To’rtta bir-biri bilan bog’langan bog’lamlar strukturasi (kvadrat shaklida) qaysi topologiya turiga mansub?

A) Xalqa

B) Yulduz

C) To’liq bog’lanishli

D) Yacheykali

32. Ketma-ket bir-biri bilan bog’langan 3 ta bog’lamlar (oxiri boshi bilan bog’lanmagan) strukturasi qaysi topologiya turiga tegishli.?

A) Umumiy shina

B) Xalqa

C) To’liq bog’lanishli

D) Yulduz

33. Kompyuter tizimlarida ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini oshirish uchun nima qilinadi?

A) kontrol summani xisoblash bilan

B) ma’lumotni bir necha marta uzatish bilan

C) axborotni ishonchliligini tekshirishning majoritar usulini

D) maxsus apparat-programma vositalari yordamida

34. Qaysi topologiya birgalikda foydalanilmaydigan muhitni qo’llamasligi mumkin?

A) to’liq bog’lanishli

B) xalqa

C) yulduz

D) umumiy shina

35. Kompyuterning tashqi interfeysi deganda nima tushuniladi?

A) kompyuter bilan tashqi qurilmani bog’lovchi simlar va ular orqali axborot almashinish qoidalari to’plamlari

B) tashqi qurilmani kompyuterga bog’lashda ishlatiladigan ulovchi simlar

C) kompyuterning tashqi portlari.

D) tashqi qurilma bilan kompyuter o’rtasida axborot almashinish qoidalari to’plami

36. Uchta o’zaro bog’langan bog’lamlardan iborat tuzilma (uchburchak shaklida) topologiyaning qaysi turiga tegishli?

A) To’liq bog’lanishli

B) Umumiy shina

C) Yulduz

D) Yacheykali

37. Qanday topologiyaning xususiy xoli umumiy shina xisoblanadi?

A) Yulduz

B) To’liq bog’lanishli

C) Xalqa

D) Yacheykali

38. Topologiyalardan qaysi biri ishonchliligi yuqori hisoblanadi?

A) Yulduz

B) Xalqa

C) Аralash

D) Umumiy shina

39. MAC sathi qanday vazifani bajaradi?

A) uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish

B) stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

C) bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

D) bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

40. LLC sathi qanday vazifani bajaradi?

A) stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish

B) bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish

C) bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish

D) uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish

41. Stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish vazifasini qaysi sath bajaradi?

A) LLC sathi

B) Fizik sath

C) Tarmoq sathi

D) MAC sathi

42. Uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish vazifasini qaysi sath bajaradi?

A) MAC sathi

B) Fizik sath

C) Tarmoq sathi

D) LLC sathi

43. l0Base-2 segmentining uzunligi ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?

A) 185 metr

B) 400 metr

C) 200 metr

D) 500 metr

44. O’ralma juftlik kabeli simlarini, uning konnektorlariga ulashning necha xil variantlari mavjud?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

45. Ethernet tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi?

A) CSMA/CD

B) CSTK/CE

C) CSQE/NQ

D) CSTK/QL

46. Ethernet da kommutatsiyalashning qaysi xilidan foydalaniladi?

A) paketlarni deytagrammali kommutatsiyalash

B) paketlarni virtual kanal orqali uzatish

C) vaqtni taqsimlash asosida kanallarni kommutatsiyalash

D) chastotali multiplekslash asosida kanallarni kommutatsiyalash

47. Optik tolali Ethernet tarmog’ining maksimal uzunligi qanday?

A) 2740 m

B) 500 m

C) 5000 m

D) 2500 m

48. 100Base-TX spetsifikatsiyasi qaysi texnologiyaga tegishli?

A) Fast Ethernet

B) Ethernet

C) Gigabit Ethernet

D) FDDI

49. Ethernet texnologiyasi tarmoqlarida ma’lumotlar kadri qanday preambulaga ega?

A) 00001111

B) 11110000

C) 10101010

D) 11001100

50. Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti –PDV ning maksimal qiymati qanday?

A) 576 bitli interval

B) 512 bitli interval

C) 600 bitli interval

D) 624 bitli interval

51. PDV deganda nima tushuniladi?

A) Signalni to’liq aylanib chiqish vaqti

B) Kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi

C) Kadrlar orasidagi masofa

D) Bitli interval

52. Fast Ethernet texnologiyasi spetsifikatsiyalari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilgan?

A) 802.3

B) 802.2

C) 802.1

D) 802.5

53. Ethernet texnologiyasida koaksial kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday?

A) 10 Mbit/s

B) 1 Mbit/s

C) 100 Mbit/s

D) 1000 Mbit/s

54. Fast Ethernet texnologiyasida o’ralma juftlik kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday?

A) 100 Mbit/s

B) 10 Mbit/s

C) 1 Mbit/s

D) 1000 Mbit/s

55. Lokal tarmoqlarda keng tarqalgan topologiya turi qaysi?

A) Yulduz

B) Xalqa

C) To’liqbog’langan

D) Umumiy shina

56. 100Base-TX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli?

A) Fast Ethernet

B) Ethernet

C) Gigabit Ethernet

D) 10G Ethernet

57. 1000Base-SX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli?

A) Gigabit Ethernet

B) Fast Ethernet

C) Ethernet

D) 10G Ethernet

58. 10Base-T standartida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 3

59. 100Base-TX spetsifikatsiyasida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 3

60. Kompyuterni kontsentrator yoki kommutator bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi?

A) To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

B) Teskari ulangan varianti

C) Krossover varianti

D) Kesishgan holda ulangan variant

61. Kompyuterni kompyuter bilan ulash uchun UTP kabelining qaysi varianti ishlatiladi?

A) Krossover varianti

B) Teskari ulangan varianti

C) To’g’ridan-to’g’ri ulangan varianti

D) Qo’shimcha ulangan varianti

62. Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterdan uzatib beruvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi?

A) Tx

B) Rx

C) Px

D) Kx

63. Tarmoq adapterining kadrlarni kompyuterga qabul qilib oluvchi ulanish nuqtasi (kontakti) qanday belgilanadi?

A) Rx

B) Tx

C) Px

D) Kx

64. Ethernet texnologiyasi qaysi mantiqiy topologiya asosida qurilgan?

A) umumiy shina

B) xalqa

C) yulduz

D) to’liq bog’lanishli topologiya

65. Fast Ethernet texnologiyasida qaysi turdagi kabel tizimlaridan foydalanilgan?

A) ko’pmodali optik tolali, 5 va undan yuqori kategoriyali o’ralma juftlik

B) bittamodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

C) ingichka koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

D) yo’g’on koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik

66. Kadrlar ketma-ketligini kontsentratorlar orqali o’tishi natijasida, kadrlar orasidagi masofaning qisqarishi – PVV,ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?

A) 49 bitli interval

B) 32 bitli interval

C) 30 bitli interval

D) 64 bitli interval

67. MАC sath osti sathi OSI modelining qaysi sathiga tegishli?

A) kanal sathiga

B) tarmoq sathiga

C) fizik sathiga

D) transport sathiga

68. Ingichka koaksial kabel asosida qurilgan tarmoqda kompyuterlar orasidagi eng kichik masofa qanday bo’lishi kerak?

A) 1 m

B) 3 m

C) 2 m

D) 5 m

69. 100Base-TX spetsifikatsiyasi qanday fizik topologiyaga ega?

A) ierarxik yulduz

B) yulduz

C) umumiy shina

D) xalqa

70. 100Base-TX spetsifikatsiyasi qanday mantiqiy topologiyaga ega?

A) umumiy shina

B) yulduz

C) ierarxik yulduz

D) xalqa

71. I va II sinf Fast Ethernet texnologiyasi takrorlagichlari nimasi bilan farq qiladi?

A) Fizik sathiga tegishli mavjud portlari bilan

B) Kadrlarni uzatish usuli bilan

C) Ma’lumotlarni uzatish tezligi bilan

D) Portlarning soni bilan

72. Fast Ethernet texnologiyasida RJ-45 ulagichning qaysi kontaktlari ishlatiladi?

A) 1,2,3,6

B) 3,4,5,6

C) 1,2,3,4

D) 5,6,7,8

73. Ethernet texnologiyasi nechta standartga ega?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 6

74. Fast Ethernet texnologiyasi nechta spetsifikatsiyaga ega?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 6

75. 100Base-T4 spetsifikatsiyasida o’ralma juftlik kabeli simlarining nechta jufti ishlatiladi?

A) 4

B) 2

C) 1

D) 6

76. Umumiy shina topologiyali lokal tarmoqlarda kontsentratorlar qanday?

A) Kompyuter tomonidan uzatilayotgan ma’lumotni barcha kompyuterga yo’naltiradi

B) Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni boshqa bir kompyuterga yo’naltiradi

C) Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi

D) Tarmoqning ikki segmentini o’zaro bog’laydi

77. Qaysi kontsentrator kompyuter tomonidan uzatilayotgan ma’lumotni barcha kompyuterga yo’naltiradi?

A) Ethernet kontsentratori

B) Token Ring kontsentratori

C) FDDI kontsentratori

D) Frame Relay kontsentrator

78. Qaysi kontsentrator kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi?

A) Token Ring kontsentratori

B) Ethernet kontsentratori

C) FDDI kontsentratori

D) Frame Relay kontsentratori

79. To’g’ridan-to’g’ri ulangan UTP kabelida Tx uzatuvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi?

A) Yashil, oq-yashil

B) Ko’k, oq-ko’k

C) Qizg’ish-sariq, oq - qizig’ish-sariq

D) Jigar rang, oq-jigar rang

80. To’g’ridan-to’g’ri ulangan UTP kabelida Rx qabul qiluvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi?

A) Qizg’ish-sariq, oq - qizig’ish-sariq

B) Ko’k, oq-ko’k

C) Yashil, oq-yashil

D) Jigar rang, oq-jigar rang

81. Kesishgan holatda ulangan (krossover) UTP kabelida Tx uzatuvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi?

A) Qizg’ish-sariq, oq - qizig’ish-sariq

B) Ko’k, oq-ko’k

C) Yashil, oq - yashil

D) Jigar rang, oq-jigar rang

82. Krossover ulangan UTP kabelida Rx qabul qiluvchi sifatida qaysi ranglardagi simlar ishlatiladi?

A) Yashil, oq-yashil

B) Ko’k, oq-ko’k

C) Sariq, oq-sariq

D) Jigar rang, oq-jigar rang

83. MSAU qanday vazifani bajaradi?

A) faol bo’lmagan kontsentrator vazifasini

B) ko’prikning vazifasini

C) faol kontsentratorning vazifasini

D) takrorlovchi vazifasini

84. FDDI texnologiyasida buzilmasdan ishlash qobiliyatini oshirish qanday ta’minlangan?

A) ikkita optik tolali xalqani hosil qilish asosida

B) axborotni keragidan ortiq xolatli kodlar bilan kodlash usulini qo’llash bilan

C) xatolarni to’g’irlash qurilmalaridan foydalanish asosida

D) intellektual kontsentratorlardan foydalanish asosida

85. FDDI texnologiyasining fizik sathi nachta sath osti sathlariga bo’linadi?

A) 2

B) 4

C) 3

D) 5

86. FDDI texnologiyasida, xalqalarga ko’pi bilan nechta kompyuter ulanishi mumkin?

A) 500

B) 700

C) 900

D) 100

87. FDDI tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi?

A) marker asosida murojaat qilishning tezkor usuli

B) CSMA/CD

C) marker asosida murojaat qilish usuli

D) CSTK/QL

88. Token Ring tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi?

A) marker asosida murojaat qilish usuli

B) marker asosida murojaat qilishning tezkor usuli

C) CSMA/CD

D) CSTK/QL

89. Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari lokal tarmoq texnologiyalariga mansub?

A) FDDI, Token Ring

B) Frame Relay, Token Ring

C) Ethernet, Internet

D) ATM, TCP/IP

90. FDDI texnologiyasida stantsiyalar orasidagi eng uzoq masofa kanday bo’lishi mumkin?

A) 2000m.

B) 1000 m.

C) 2500m.

D) 500 m

91. Xalqa topologiyali lokal tarmoqlarda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi?

A) Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi

B) Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni barcha kompyuterlarga yo’naltiradi

C) Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni boshqa bir kompyuterga yo’naltiradi

D) Tarmoqning ikki segmentini o’zaro bog’laydi

92. FDDI tarmog’idama’lumotlarni uzatishda qanday murojat kilish usuli qo’llaniladi?

A) Tezlashtirilgan markerli murojaat qilish usuli

B) CSMA/CD

C) Markerli murojaat qilish usuli

D) CSTK/QL

93. Token Ring tarmog’ida ma’lumotlarni uzatishda qanday murojat qilish usuli qo’llaniladi?

A) Markerli murojaat qilish usuli

B) Tezlashtirilgan markerli murojaat qilish usuli

C) CSMA/CD

D) CSTK/QL

94. FDDI tarmog’ining qaysi elementlari buzilmay ishlash qobiliyatini ta’minlaydi?

A) Ma’lumotlarni uzatish uchun ikkita xalqaning mavjudligi

B) Kontsentratorlar

C) А sinfga tegishli stantsiyalar

D) Kommutatorlar

95. Token Ring texnologiyasi kadrining maksimal uzunligi nimaga bog’liq?

A) xalqaning ishlash tezligiga

B) ma’lumotlarni uzatish ishonchliligiga

C) xalqadagi kompyuterlar soniga

D) xalqaning uzunligiga

96. Simsiz tarmoqlar standartlari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilmoqda?

A) 802.11

B) 802.7

C) 802.6

D) 802.12

97. Xozirgi paytda ko’p ishlatiladigan, 802.11 standartiga tegishli spetsifikatsiyani ko’rsating?

A) a, b, g, n, ac

B) a, b, d

C) a, b, c

D) a, b, e

98. 802.11 spetsifikatsiyasi simsiz lokal tarmog’i diametrining chegaralari qanday?

A) 100 - 300 m

B) 50 - 100 m

C) 300 – 400 m

D) 100 -200 m.

99. Keltirilgan qisqartmalarning qaysi biri bazaviy yoki asosiy xizmatlar to’plami ko’rsatiladigan tarmoqni anglatadi?

A) BSS

B) STA

C) ESS

D) DSS

100. Keltirilgan qisqartmalarning qaysi biri kengaytirilgan (qo’shimcha) xizmatlar to’plamini ko’rsatadigan tarmoqni anglatadi?

A) ESS

B) BSS

C) STA

D) DSS

101. BSS deganda nima tushuniladi?

A) Asosiy xizmatlar to’plami ko’rsatiladigan simsiz tarmoq

B) Qo’shimcha xizmatlar to’plamini ko’rsatadigan simsiz tarmoq

C) Yulduz topologiyasidagi tarmoq

D) Halqa topologiyasidagi tarmoq

102. ESS deganda nima tushuniladi?

A) Qo’shimcha xizmatlar to’plamini ko’rsatadigan simsiz tarmoq

B) Asosiy xizmatlar to’plami ko’rsatiladigan simsiz tarmoq

C) Yulduz topologiyasidagi tarmoq

D) Xalqa topologiyasidagi tarmoq

103. 802.11g spetsifikatsiyasida ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 54 Mbit/s

B) 2 Mbit/s

C) 11 Mbit/s

D) 1 Mbit/s

104. 802.11b spetsifikatsiyasida ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 11 Mbit/s

B) 54 Mbit/s

C) 600 Mbit/s

D) 1 Mbit/s

105. 802.11 spetsifikatsiyasi qanday ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 2 Mbit/s

B) 1 Mbit/s

C) 11 Mbit/s

D) 54 Mbit/s

106. 802.11b spetsifikatsiyasi ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 11 Mbit/s

B) 2 Mbit/s

C) 1 Mbit/s

D) 54 Mbit/s

107. 802.11n spetsifikatsiyasi ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 600 Mbit/s

B) 54 Mbit/s

C) 11 Mbit/s

D) 6.7 Gbit/s

108. 802.11ac spetsifikatsiyasi ma’lumotlarni uzatishning maksimal tezligi qanday?

A) 6.7 Gbit/s

B) 600 Mbit/s

C) 54 Mbit/s

D) 11 Mbit/s

109. 802.11 standartiga tegishli topologiyalarning qaysi turlari mavjud?

A) BSS, ESS

B) Xalqa,to’liq bog’lanishli

C) Umumiy shina, yulduz

D) BSS, DSS

110. Tarmoqni fizik strukturalashda qaysi qurilma ishlatiladi?

A) takrorlovchi (kontsentrator)

B) kommutator

C) ko’prik

D) shlyuz

111. Qaysi qurilma tarmoqning mantiqiy strukturasini o’zgartirishi mumkin?

A) ko’prik, marshrutizator, kommutator va shlyuz

B) faqat kommutator

C) takrorlovchi

D) kontsentrator

112. Ethernet kontsentratori qanday vazifani bajaradi?

A) kompyuterdan kelayotgan axborotni qolgan barcha kompyuterga yo’naltirib beradi

B) kompyuterdan kelayotgan axborotni boshqa bir kompyuterga yo’naltirib beradi

C) kompyuterdan kelayotgan axborotni xalqa bo’ylab joylashgan keyingi kompyuterga

D) tarmoqning ikki segmentini bir biriga ulaydi

113. Kompyuter tarmog’ining fizik strukturalash nima maqsadda amalga oshiriladi?

A) Tarmoq diametrini oshirish uchun

B) Unumdorlikni oshirish uchun

C) Internetga ulanish uchun

D) Tarmoqosti tarmoqlarini bog’lashni amalga oshirish uchun

114. Kompyuter tarmog’ining mantiqiy strukturalash nima maqsadda amalga oshiriladi?

A) Internetga ulanish uchun

B) Tarmoq diametrini oshirish uchun

C) Tarmoqosti tarmoqlarini bog’lashni amalga oshirish uchun

D) Trafikni lokallashtirish uchun

115. Kommutator ko’prikdan nimasi bilan farq qiladi?

A) Kadrlarni parallel qayta ishlashda

B) Tarmoqqa ulanish usulida

C) Kadrlarni uzatish algoritmida

D) Kadrlarni uzatish usulida

116. OSI modelida nechta sath mavjud?

A) 7

B) 4

C) 5

D) 3

117. OSI modelining to’rtinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Transport sathi

B) Аmaliy sath

C) Seanslar sathi

D) Taqdimlash sathi

118. OSI modelining beshinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Seanslar sathi

B) Аmaliy sath

C) Fizik sath

D) Transport sathi

119. OSI modelining birinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Fizik sath

B) Seanslar sathi

C) Transport sathi

D) Taqdimlash sathi

120. OSI modelining ikkinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Kanal sathi

B) Аmaliy sathi

C) Fizik sath

D) Seanslar sathi

121. OSI modelining uchinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Tarmoq sathi

B) Аmaliy sath

C) Kanal sathi

D) Taqdimlash sathi

122. OSI modelining oltinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Taqdimlash sathi

B) Аmaliy sath

C) Seanslar sathi

D) Kanal sathi

123. OSI modelining ettinchi sathi qanday nomlanadi?

A) Аmaliy sath

B) Seanslar sathi

C) Transport sathi

D) Taqdimlash sathi

124. OSI modelining qaysi sathlari tarmoqqa bog’liq sathlar hisoblanadi?

A) fizik, kanal va tarmoq sathlari

B) seans va amaliy sathlar

C) amaliy va taqdimlash sathlari

D) transport va seans sathlari

125. OSI modelining tarmoq sathi vazifalari keltirilgan qurilmalarning qaysi birida bajariladi?

A) Marshrutizator

B) Ko’prik

C) Tarmoq adapter

D) Kontsentrator

126. OSI modelining kanal sathi orqali uzatiladigan ma’lumotlarning birligi qanday nomlanadi?

A) Kadr

B) Paket

C) Kadr

D) Oqim

127. Elektr signallarini qabul qilish va uzatish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Fizik sath

B) Kanal sathi

C) Tarmoq sathi

D) Transport sathi

128. Ma’lumotlarni uzatishning optimal marshrutlarini aniqlash vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Tarmoq sathi

B) Kanal sathi

C) Аmaliy sath

D) Transport sathi

129. Mijozlar dasturlari bilan o’zaro muloqot vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Аmaliy sath

B) Kanal sathi

C) Tarmoq sathi

D) Fizik sath

130. Keltirilgan protokollarning qaysilari tarmoq sathi protokollariga mansub?

A) IP, IPX

B) NFS, FTP

C) Ethernet, FDDI

D) TCP,UDP

131. Keltirilgan protokollarning qaysilari transport sathi protokollariga mansub?

A) TCP,UDP

B) NFS, FTP

C) IP, IPX

D) Ethernet, FDDI

132. Keltirilgan protokollarning qaysilari amaliy sathi protokollariga mansub?

A) NFS, FTP

B) TCP,UDP

C) 10Base-T, 100Base-TX

D) IP, IPX

133. Keltirilgan vazifalardan qaysi biri umumiy kommutatsiyalash vazifasiga tegishli emas?

A) axborotni indekslash

B) oqimlarni xarakatlantirish

C) multipleksirlash va demultipleksirlash

D) marshrutizatsiyalash

134. OSI modelining fizik sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Elektr signallarini uzatish va qabul qilish

B) Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish

C) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

D) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

135. OSI modelining kanal sathi qaysi funktsiyalarni bajaradi?

A) Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish

B) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

C) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

D) Ma’lumotlarni kodlash va shifrlash

136. OSI modelining tarmoq sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Ma’lumotlarni uzatish marshrutlarini optimalini aniqlash

B) Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish

C) Ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonida, ma’lumotlarni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat qilish

D) Эlektr signallariniuzatish va qabul qilish

137. OSI modelining transport sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonida, ma’lumotlarni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat qilish

B) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

C) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

D) Ma’lumotlarni uzatish marshrutlarini optimalini aniqlash

138. OSI modeliningseanslar sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

B) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

C) Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish

D) Эlektr signallariniuzatish va qabul qilish

139. OSI modelining taqdimlash sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Ma’lumotlarni kodlash va shifrlash

B) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

C) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

D) Эlektr signallariniuzatish va qabul qilish

140. Аloqa kanaliga va uzatish muhitiga ulanishni boshqarish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Kanal sathi

B) Fizik sath

C) Tarmoq sathi

D) Transport sathi

141. Ma’lumotlarni uzatish jarayonida ularni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat qilish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Transport sathi

B) Kanal sathi

C) Tarmoq sathi

D) Seanslar sathi

142. Аloqa seansini hosil qilish, kuzatib turish va ohirigacha ta’minlab berish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Seanslar sathi

B) Kanal sathi

C) Tarmoq sathi

D) Transport sathi

143. Talab qilinadigan algoritmlar yordamida ma’lumotlarni kodlash va shifrlash vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?

A) Taqdimlash sathi

B) Seanslar sathi

C) Tarmoq sathi

D) Transport sathi

144. OSI modeliningamaliy sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?

A) Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish

B) Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish

C) Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash

D) Эlektr signallariniuzatish va qabul qilish

145. Keltirilgan protokollarning qaysilari kanal sathi protokollariga mansub?

A) Ethernet, FDDI

B) NFS, FTP

C) IP, IPX

D) TCP,UDP

146. Keltirilgan protokollarning qaysilari fizik sath protokollariga mansub?

A) 10Base-T, 100Base-TX

B) TCP,UDP

C) IP, IPX

D) NFS, FTP

147. Keltirilgan protokollarning qaysilari taqdimlash sathi protokollariga mansub?

A) SNMP, Telnet

B) IP, IPX

C) Ethernet, FDDI

D) TCP,UDP

148. Keltirilgan protokollarning qaysilari saenslar sathi protokollariga mansub?

A) RPC, WSP

B) NFS, FTP

C) IP, IPX

D) TCP,UDP

149. Kompyuter bilan tashqi qurilma o’rtasida ma’lumotlarni uzatish paytida ularni to’gri uzatilganligi qanday tekshiriladi?

A) paritet biti asosida

B) stop biti asosida

C) kontrol summani sanash bilan

D) paketni uzunligini sanash bilan

150. Kompyuterdan tashqi qurilmaga ma’lumotlarni asinxron rejimda uzatayotganda bitta simvolga to’g’ri keladigan paketning uzunligi qanday bo’ladi?

A) 11 bit

B) 12 bit

C) 16 bit

D) 18 bit

151. Keltirilgan qurilmalarning qaysi biri DCE bo’ladi?

A) modem

B) marshrutizator

C) kompyuter

D) klaviatura

152. Keltirilgan qurilmalarning qaysi biri DTE bo’ladi?

A) kompyuter va marshrutizator

B) modem

C) kompyuter va marshrutizator

D) aloqa chiziqlari

153. Keltirilgan tafsiflarning qaysilari, ham aloqa chiziqlariga, ham ma’lumotlarni uzatish usullariga tegishli tavsiflar hisoblanadi?

A) o’tkazish qobiliyati va ishonchliligi

B) amplituda-chastotali tavsif

C) o’tkazuvchanlik chegaralari

D) xatoliklar sodir bo’lish extimolligining kamaishi

154. UTP kabeli deganda qaysi kabel tushuniladi?

A) o’ralma juftlik kabeli

B) yo’g’on koaksial kabel

C) ingichka koaksial kabel

D) optik tolali kabel

155. Modem qanday asosiy vazifani bajaradi?

A) Signallarni modulyatsiyalash - demodulyatsiyalash

B) parallel kodni ketma-ket kodga o’zgartirish

C) skrэmbrlash va deskrэmbrlash

D) analog signallarni raqamli kodga o’zgartirish

156. Keltirilgan standartlarning qaysi biri axborotni 57600 bit/s tezlikda qabul qiladi va uzata oladi?

A) V.92

B) V.90

C) V.30

D) V.40

157. Аnalog signallarni diskret modulyatsiyalash nimaga asoslanadi?

A) Naykvist-Kotelnikovlarning akslanish nazariyasiga

B) Boltsman nazariyasiga

C) Shennon nazariyasiga

D) Flin nazariyasiga

158. Kodlarning qaysi biri kuchlanishning to’rtta sathidan foydalanadi?

A) 2V1Q

B) AMI

C) NRZ

D) NRZI

159. Kompyuterdan modemga ma’lumotlarni uzatish uchun interfeysning qaysi ulanish nuqtasidan foydalaniladi?

A) TXD

B) RXD

C) RTS

D) CTS

160. Modemdan kompyuterga ma’lumotlarni qabul qilish uchun interfeysning qaysi ulanish nuqtasidan foydalaniladi?

A) RXD

B) TXD

C) RTS

D) CTS

161. DCE qaysi signal orqali aloqa o’rnatilganligi haqidagi xabarni beradi?

A) DSR

B) CTS

C) DCD

D) DTR

162. Kompyuter bilan tashqi qurilma o’rtasidagi interfeys ishi qanday amalga oshirilgan?

A) kontroller va drayver yordamida

B) drayver yordamida

C) kontroller yordamida

D) markaziy protsessor yordamida

163. Keltirilgan modulyatsiyalarning qaysi biri analog modulyatsiyaga mansub?

A) chastotali

B) amplituda-impulsli

C) kodli-impulsli

D) vaqt-impulsli

164. Keltirilgan modulyatsiyalarning qaysi biri diskret modulyatsiyaga mansub?

A) amplituda-impulsli

B) chastotali

C) amplitudali

D) fazali

165. Internet tarmog’ida kommutatsiyalashning qaysi xili ishlatiladi?

A) paketlarni kommutatsiyalash

B) kanallarni kommutatsiyalash

C) xabarlarni kommutatsiyalash

D) alohida ajratilgan kanallarni kommutatsiyalash

166. IP-manzili qanday maydonlardan iborat?

A) Tarmoq manzilining maydoni, bog’lash manzilining maydoni

B) Operator manzilining maydoni, bog’lash manzilining maydoni

C) Tarmoq manzilining maydoni, MАC manzilining maydoni

D) Tarmoq manzilining maydoni, tarmoqosti tarmoq manzilining maydoni

167. Kompyuter tarmog’ining aktiv qurilmalari tarkibiga qaysi qurilmalar kiradi?

A) Tarmoq adapteri,kontsentrator

B) Kross-panel, montaj shkafi

C) Tarmoq kabeli,RJ-45 rozetkasi

D) Marshrutizator, kross-panel

168. Kompyuter tarmog’ining passiv qurilmalari tarkibiga qaysi qurilmalar kiradi?

A) Tarmoq kabeli, RJ-45 rozetkasi

B) Kommutator, montaj shkafi

C) Tarmoq adapteri,kontsentrator

D) Kontsentrator, kross-panel

169. Ovozni sifatli uzatish uchun tovushli tebranishlar amplitudasini kvantlashda qanday chastota ishlatiladi?

A) 8000 Gts

B) 300 Gts

C) 6400 Gts

D) 3400 Gts

170. Raqamli telefon tarmoqlarida 64 Kbit/s o’tkazuvchanlik qobiliyati nimaga asosan tanlab oligan?

A) Kotelnikov-Naykvist teoremasi asosida

B) Fure qatori asosida

C) Bayes qonuni asosida

D) Bartlet mezoni asosida

171. MАC-adres qanday uzunlikka ega?

A) 48 bit

B) 32 bit

C) 16 bit

D) 64 bit

172. IPv4 turidagi IP-adres qanday uzunlikka ega?

A) 32 bit

B) 16 bit

C) 48 bit

D) 64 bit

173. 192.190.21.254 adresi IP-adreslarning qaysi sinfiga tegishli?

A) C

B) B

C) А

D) D

174. B sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin?

A) 65536

B) 256

C) 512

D) 1024

175. А sinfidagi tarmoq tarkibida nechta bog’lam bo’lishi mumkin?

A) 16777216

B) 256

C) 65536

D) 1024

176. B sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?

A) 255.255.0.0

B) 255.0.0.0

C) 255.255.255.0

D) 255.255.254.0

177. DTE qaysi signal yordamida o’zini ishlayotganligini va DCE aloqa kanaliga ulanishi mumkinligi haqidagi xabarni beradi?

A) DCD

B) DSR

C) CTS

D) DTR

178. Kabel standartlarining qaysi biri EIA/TIA-568A abbreviaturasiga ega?

A) Аmerika standarti

B) xalqaro standart

C) evropa standarti

D) IBM kompaniyasi standarti

179. RS-232C/V.24 interfeysida ulagichning qaysi modifikatsiyasi ishlatilgan?

A) 9 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

B) 15 va 30 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

C) 10 va 25 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

D) 12 va 24 ta ulanish nuqtalariga ega bo’lgani

180. DTE va aloqa kanali o’rtasida uzatilayotgan signallarni o’zaro moslab uzatish qanday amalga oshiriladi?

A) modulyatsiyalash va kodlash bilan

B) modulyatsiyalash bilan

C) kodlash bilan

D) shifrlash va deshifrlash Bilan

181. Kompyuter tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatishda, kodlash deganda nima tushuniladi?

A) ma’lumotlarni aloqa kanallaridagi ta’sirlar natijasida paydo bo’ladigan xatoliklarni aniqlash va to’g’irlash mumkin bo’ladigan ko’rinishga o’zgartirish

B) ma’lumotlarni aloqa kanallaridagi ta’sirlar natijasida paydo bo’ladigan xatoliklarni aniqlash va to’g’irlash mumkin bo’ladigan ko’rinishga o’zgartirish

C) simvollarning kompyuterdagi kodlarini, aloqa kanallari orqali uzatiladigan kodlarga o’zgartirish

D) signalni aloqa kanali chastotasiga o’tkazish

182. Modulyatsiyalashning diskret xili nimaga asoslangan?

A) signallarni ham amplitudasi, ham vaqt bo’yicha diskretlash

B) signallarni vaqt bo’yicha diskretlash

C) signallarni amplitudasi bo’yicha diskretlash

D) signallarni vaqt bo’yicha kvantlash

183. Tarmoq orqali uzluksiz signalni raqamli ko’rinishda uzatilayotganda vaqt oralig’ining qanday qiymatini e’tibor bilan saqlab turish kerak?

A) 125 mks

B) 200 mks

C) 100 mks

D) 150 mks

184. C sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin?

A) 256

B) 65536

C) 512

D) 1024

185. А sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?

A) 255.0.0.0

B) 255.255.0.0

C) 255.255.255.0

D) 255.0.0

186. C sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?

A) 255.255.255.0

B) 255.0.0.0

C) 255.255.0.0

D) 255.255.240.0

187. 512 ta bog’lamli tarmoqosti tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?

A) 255.255.254.0

B) 255.255.0.0

C) 255.255.255.0

D) 255.255.240.0

188. Internet tarmog’i, kompyuter tarmoqlarining qaysi sinfiga mansub?

A) global tarmoq

B) lokal tarmoq

C) shahar tarmog’i

D) korporativ tarmog’i

189. Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari global tarmoq texnologiyalariga mansub?

A) ATM, TCP/IP

B) X.25, FDDI

C) Frame Relay, Token Ring

D) Ethernet, Internet

190. MAN tarmoqlari nima uchun mo’ljallangan?

A) Yirik shaxar axolisiga xizmat ko’rsatish uchun

B) Internetga korxonalar tarmoqlarini ulash uchun

C) Faqat bir nechta lokal tarmoqlarni bog’lash uchun

D) Faqat korporativ tarmoqning filiallarini ulash uchun

191. Qaysi global tarmoqlarda paketlarni marshrutlashning har-xilidan foydalanilgan?

A) Frame relay va АTM

B) Frame relay va TCP/IP

C) АTM va  X.25

D) Frame relay va X.25

192. Xizmatlarni boshqarish markazlarida qanday axborotlar saqlanadi?

A) Foydalanuvchilar uchun mo’ljallangan axborot, xizmat ko’rsatish uchun mo’ljallangan axborot

B) Foydalanuvchilarning barchasiga yuborilishi kerak bo’lgan axborot

C) Maxfiy axborot

D) Yangiliklar

193. Аloqa kanallari orqali ko’p sonli foydalanuvchilarning qurilmalaridan kelayotgan axborot oqimlarini yig’ib berish vazifasini qanday tarmoq bajaradi?

A) Ulanish tarmog’i

B) Magistral tarmoq

C) Korporativ tarmoq

D) Kampus tarmog’i

194. Ulanish tarmoqlarini bog’lashni va yuqori tezlikdagi kanallar orqali trafik tranzitini ta’minlashni, qaysi tarmoq amalga oshiradi?

A) Magistral tarmoq

B) Аloqa operatorlari tarmog’i

C) Korporativ tarmoq

D) Bino tarmog’i

195. IPv6 turidagi IP-adres qanday uzunlikka ega?

A) 128 bit

B) 32 bit

C) 48 bit

D) 64 bit

196. Masofa-vektorli marshrutlash protokollari qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

A) RIP, IGRP, EIGRP

B) OSPF, IGRP, EIGRP

C) RIP, OSPF

D) OSPF

197. Marshrutlashning tashqi shlyuz protokollari qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

A) Exterior Gateway Protocol (EGP), Border Gateway Protocol (BGPv4)

B) Border Gateway Protocol (BGPv4), Interior Gateway Protocol  (IGP)

C) Interior Gateway Protocol  (IGP), Exterior Gateway Protocol (EGP)

D) Interior Gateway Protocol  (IGP)

198. Marshrutlashning ichki shlyuz protokollari qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

A) Interior Gateway Protocol  (IGP)

B) Exterior Gateway Protocol (EGP), Border Gateway Protocol (BGPv4)

C) Interior Gateway Protocol  (IGP), Exterior Gateway Protocol (EGP)

D) Border Gateway Protocol (BGPv4), Interior Gateway Protocol  (IGP)

199. Simli tarmoq standarti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) IEEE 802.3;

B) IEEE 802.1;

C) IEEE 802.2;

D) IEEE 802.5;

200. IEEE 802.3u standartining maksimal o’tkazish tezligi qanday?

A) 100 Mbit/s;

B) 1000 Mbit/s;

C) 10 Gbit/s;

D) 1 Gbit/s;

201. IEEE 802.3 ab standartining maksimal o’tkazish tezligi qanday?

A) 1000 Mbit/s;

B) 100 Mbit/s;

C) 10 Gbit/s;

D) 1 Gbit/s;

202. IEEE 802.3 an standartining maksimal o’tkazish tezligi qanday?

A) 10 Gbit/s;

B) 100 Mbit/s;

C) 1000 Mbit/s;

D) 1 Gbit/s;

203. Simli tarmoqning umumiy o'tkazuvchanligi qanchagacha yetishi mumkin:

A) 2000 Mbit/s;

B) 1000 Mbit/s;

C) 10 Gbit/s;

D) 1 Gbit/s;

204. 5-kategoriyali o’rama juft kabeli qancha masofagacha samarali ishlay oladi?

A) 100 m.;

B) 200 m.;

C) 300 m.;

D) 400 m.

205. 5e-kategoriyali o’rama juft kabeli o’tkazish qobiliyati qancha?

A) 2 ta juftdan foydalanilganda 100 Mbit/s gacha va 4 ta juftdan foydalanilganda 1 Gbit/s gacha;

B) 100 Mbit/s gacha;

C) 4 ta juftdan foydalanilganda 1 Gbit/s gacha va kabel uzunligi 55 metrdan oshmaganda 10 Gbit/s gacha;

D) 2 ta juftdan foydalanilganda 1 Gbit/s gacha;

206. 6-kategoriyali o’rama juft kabelining o’tkazish qobilati qancha?

A) 250 MHz;

B) 125 MHz;

C) 500 MHz;

D) 100 MHz.

207. 802.11 ac standartining maksimal o’tkazish tezligi qancha?

A) 6,77 Gbit/s;

B) 1000 Mbit/s;

C) 54 Mbit/s;

D) 600 Mbit/s

208. 802.11g standartining maksimal o’tkazish tezligi qancha?

A) 54 Mbit/s;

B) 1000 Mbit/s;

C) 55 Mbit/s;

D) 600 Mbit/s

209. Tarmoq arxitekturasi – bu…?

A) topologiyalar, ma’lumot uzatish muhitiga kirish usullari va protokollarining kombinatsiyasi;

B) ma'lumotlarni uzatish muhiti va protokollariga kirish usullari;

C) topologiyalar kombinatsiyasi, ma'lumotlarni uzatish muhitiga kirish usullari;

D) ma'lumotlarni uzatish tarmog'ining amalga oshirilgan tuzilmasi, uning topologiyasi, qurilmalar tarkibi va ularning tarmoqdagi o'zaro ta'siri qoidalari;

210. Tarmoq elementi – bu…?

A) bir yoki bir nechta jismoniy qurilmalarni birlashtirgan boshqariladigan mantiqiy ob'ekt;

B) bitta qurilmani birlashtirgan boshqariladigan mantiqiy ob'ekt;

C) bitta qurilmani birlashtirgan boshqariladigan jismoniy ob'ekt;

D) bitta jismoniy qurilmani birlashtirgan boshqariladigan mantiqiy ob'ekt;

211. Tengdosh arxitekturasi (peer-to-peer architecture) axborot tarmog'i kontseptsiyasi bo'lib …

A) uning resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan;

B) unda barcha ma'lumotlarni qayta ishlash bir yoki bir nechta asosiy kompyuterlar tomonidan amalga oshiriladi;

C) uning resurslarining asosiy qismi o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadigan serverlarda joylashgan

D) uning resurslari Internetda joylashgan.

212. Mijoz-server arxitekturasi axborot tarmog'ining kontseptsiyasi bo'lib, …

A) uning resurslarining asosiy qismi o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadigan serverlarda joylashgan;

B) uning resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan;

C) uning resurslari Internetda joylashgan;

D) uning resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan;

213. Terminal arxitekturasi – asosiy kompyuter (terminal – host computer architecture) - axborot tarmog'i kontseptsiyasi bo'lib, …

A) uning resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan;

B) uning resurslarining asosiy qismi o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadigan serverlarda joylashgan;

C) uning resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan;

D) uning resurslari Internetda joylashgan;

214. Barcha ma'lumotlarni qayta ishlash bir yoki bir nechta asosiy kompyuterlar tomonidan amalga oshiriladigan arxitektura?

A) texminal xost;

B) mijoz-server;

C) tengdosh;

D) fayl-server;

215. Resurslarining asosiy qismi o'z mijozlariga xizmat ko'rsatadigan serverlarda joylashgan arxitektura?

A) mijoz-server;

B) texminal xost;

C) tengdosh;

D) fayl-server;

216. Resurslari barcha tizimlar bo'ylab taqsimlangan arxitektura?

A) tengdosh;

B) texminal xost;

C) mijoz-server;

D) fayl-server;

217. Protokollar steki bu:

A) o'zaro bog'lanishni tashkil etish uchun etarli bo'lgan turli darajadagi kelishilgan protokollar to'plami;

B) o'zaro ishlash uchun etarli bo'lgan bir qatlamli protokollarning kelishilgan to'plami;

C) o'zaro ishlash uchun etarli bo'lgan ikki qatlamli protokollarning kelishilgan to'plami;

D) o'zaro ishlashni tashkil qilish uchun etarli bo'lgan uchta qatlamli kelishilgan protokollar to'plami;

218. Interfeys bu:

A) funksiya-so'rovlar to'plami;

B) protseduralar majmui;

C) protokollar to'plami;

D) dasturiy ta'minot to'plami;

219. TCP/IP protokollar steki nechta pog’onadan iborat?

A) 4 ta;

B) 3 ta;

C) 7 ta;

D) 6 ta;

-----TCP/IP protokollar stekining birinchi pog’onasi:

A) tarmoq interfeyslari;

====

tarmoq;

====

transport;

====

amaliy

++++

220. TCP/IP protokollar stekining ikkinchi pog’onasi:

A) tarmoq;

B) tarmoq interfeyslari;

C) transport;

D) amaliy

221. TCP/IP protokollar stekining uchunchi pog’onasi:

A) transport;

B) tarmoq interfeyslari;

C) tarmoq;

D) amaliy

222. TCP/IP protokollar stekining to’rtinchi pog’onasi:

A) amaliy;

B) tarmoq interfeyslari;

C) tarmoq;

D) transport

223. Tarmoq pog’onasining asosiy vazifasi nima?

A) ma’lumotlarni yetkazib berish uchun marshrut ishlab chiqish;

B) amaliy dasturlar bilan ishlash;

C) ma’lumotlarni ishonchli yetkazib berish;

D) ma’lumotlarni tarmoq bo’ylab harakatlantirish.

224. Transport pog’onasining asosiy vazifasi nima?

A) ma’lumotlarni ishonchli yetkazib berish;

B) ma’lumotlarni yetkazib berish uchun marshrut ishlab chiqish;

C) amaliy dasturlar bilan ishlash;

D) ma’lumotlarni tarmoq bo’ylab harakatlantirish.

225. Transport pog’onasi protokollari:

A) tcp, udp;

B) ip, tcp;

C) http, https, ftp;

D) ip, icmp;

226. Tarmoq pog’onasi OSI modelining qaysi pog’onasiga mos keladi?

A) 3;

B) 2;

C) 4;

D) 7;

227. Tarmoq pog’onasi TCP/IP protokollar stekining qaysi pog’onasiga mos keladi?

A)

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 1.

228. Tarmoq pog’onasining vazifasi nima?

A) jo'natuvchidan qabul qiluvchiga paketlarni yetkazib berish uchun marshrutni ishlab chiqish;

B) jo'natuvchidan qabul qiluvchiga paketlarni yetkazib berish;

C) aloqa seansini o’rnatish;

D) transport pog’onasi va amaliy jarayonlar o’rtasidagi interfeys.

229. Marshrutlash bu:

A) bu tarmoq trafigini yuborish uchun qaysi yo'llarni tanlash va paketlarni tanlangan pastki tarmoq bo'ylab yuborish jarayoni;

B) paketlarni qabul qiluvchiga yetkazib berish;

C) yuboruvchi va qbul qiluvchi uchun oldindan aloqa kanalini band qilish;

D) ma’lumotni tarmoq bo’ylab harakatlantirish;

230. Tarmoq pog’onasida ma’lumotlarni marshrutlash uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi?

A) router, L3 switch;

B) router, L2 switch;

C) L2 switch;

D) hub, switch, NIC.

231. Tarmoq pog’onasi protokollari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) IP, ICMP;

B) TCP, IP;

C) FTP, HTTP;

D) TCP, UDP.

232. Marshrutlashning masofa vektor protokollari qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan?

A) RIP, IGP, EIGP;

B) OSPF, RIP;

C) OSPF, IS-IS;

D) IGP, EIGP, IS-IS.

233. Marshrutlashning aloqa holati protokollari qaysi javobda tog’ri ko’rsatilgan?

A) OSPF, IS-IS;

B) OSPF, RIP;

C) RIP, IGP, EIGP;

D) IGP, EIGP, IS-IS.

234. Marshrutlash – bu:

A) tarmoq trafigini yuborish uchun qisqa yo'llarni tanlash va paketlarni tanlangan pastki tarmoq bo'ylab yuborish jarayoni;

B) paket uchun eng uzoq yo’lni tanlash;

C) paketlarni bo’laklash;

D) paketni qabul qilish.

235. IP protokoli qachon ishlab chiqilgan?

A) 1981 yil;

B) 1983 yil;

C) 1985 yil;

D) 1987 yil;

236. Identifikator – bu …?

A) paketni jo'natuvchi tomonidan tayinlangan va paketni yig'ishda bo'laklarning to'g'ri ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

B) ma'lumotlar oqimidagi fragmentning o'rnini belgilovchi qiymat;

C) paketni qabul qiluvchilarga tayinlangan va paketni yig'ishda bo'laklarning to'g'ri ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

D) paketni jo'natuvchi tomonidan tayinlangan va paketni yig'ishda fragmentlarning ierarxik ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

237. Bo’laklarni ko’chirish – bu…?

A) ma'lumotlar oqimidagi fragmentning o'rnini belgilovchi qiymat;

B) paketni jo'natuvchi tomonidan tayinlangan va paketni yig'ishda bo'laklarning to'g'ri ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

C) paketni qabul qiluvchilarga tayinlangan va paketni yig'ishda bo'laklarning to'g'ri ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

D) paketni jo'natuvchi tomonidan tayinlangan va paketni yig'ishda fragmentlarning ierarxik ketma-ketligini aniqlash uchun mo'ljallangan qiymat;

238. Sarlavhaning nazorat summasi - … bo’yicha hisoblanadi?

A) RFC 1071;

B) RFC 1072;

C) RFC 1073;

D) RFC 1075;

239. Marshrutizatorlar paketga qanday o’zgartirish kirita oladi?

A) paketlarni fragmentlash;

B) paketlarni yig’ish;

C) paketlarni formatlash;

D) paketlarni segmentlash;

240. Paket ma'lumotlarini bo'lishda oxirgisidan tashqari barcha bo'laklarning o'lchami … karrali bo’lishi kerak:

A) 8 baytga;

B) 16 baytga;

C) 24 baytga;

D) 32 baytga;

241. 0 dan boshlanuvchi adreslar qaysi sinfga xos?

A) A sinf;

B) B sinf;

C) C sinf;

D) D sinf;

242. 10 dan boshlanuvchi adreslar qaysi sinfga xos?

A) B sinf;

B) A sinf;

C) C sinf;

D) D sinf;

243. 110 dan boshlanuvchi adreslar qaysi sinfga xos?

A) C sinf;

B) B sinf;

C) E sinf;

D) D sinf;

244. 1110 dan boshlanuvchi adreslar qaysi sinfga xos?

A) D sinf;

B) B sinf;

C) C sinf;

D) E sinf;

245. 11110 dan boshlanuvchi adreslar qaysi sinfga xos?

A) E sinf;

B) B sinf;

C) C sinf;

D) D sinf;

246. GSM mobil aloqaning qaysi avlodiga tegishli?

A) 2G;

B) 1G;

C) 3G;

D) 4G.

247. 3G da kanallar taqsimlanishining qanday turidan foydalaniladi?

A) Kod bo'yicha

B) Chastota-vaqt bo'yicha

C) Chastota bo'yicha

D) Vaqt bo'yicha

248. Mobil aloqada uyaning ideal shakli qanday tasvirlanadi?

A) Oltiburchak

B) Romb

C) Kvadrat

D) To'rtburchak

249. LTE - bu?

A) Long Term Evolution

B) Listing Time Ebay

C) London Tests of English

D) Liquid Tension Experiment

250. WiFi standartida qanday chastota diapazonlaridan foydalaniladi

A) 2.4 va 5 GHz

B) 2.4 - 5 GHz oralig'ida

C) 2.4 - 2.5 GHz oralig'ida

D) 2.5 va 5 GHz